Март 2008 г.

УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Российской Федерации

от ___ ____________ 20… года

№ ____

Технический регламент

«О БЕЗОПАСНОСТИ ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ»

Содержание

| I | Общие положения |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Отношения, регулируемые настоящим техническим регламентом……………………….. | 3 |
| 2 | Основные понятия……………………………………………………………………………. | 3 |
| 3 | Идентификация трубопроводной арматуры…………………………………………………. | 6 |
| 4 | Нормативные правовые акты Российской Федерации в области безопасности трубопроводной арматуры………………………………………………………………....... | 6 |
| II | Требования безопасности трубопроводной арматуры на стадиях ее жизненного цикла |  |
| 5 | Общие положения……………………………………………………………………………. | 7 |
| 6 | Требования безопасности при проектировании …………………………………………. | 9 |
| 7 | Требования безопасности при изготовлении…………………………………………...…... | 14 |
| 8 | Требования безопасности при обращении на рынке………………………………………. | 15 |
| 9 | Требования безопасности при эксплуатации………………………………………………. | 16 |
| 10 | Требования безопасности при ремонте …………………………………………………….. | 17 |
| 11 | Требования безопасности при транспортировании и хранении ……..…………………… | 18 |
| 12 | Требования безопасности при утилизации……………………………………………….... | 19 |
| III | Подтверждение соответствия трубопроводной арматуры требованиям технического регламента |  |
| 13 | Формы подтверждения соответствия …………………………………………………………. | 19 |
| 14 | Декларирование соответствия …………………………………………………………………. | 20 |
| 15 | Обязательная сертификация……………………………………………………………………. | 21 |
| 16 | Применение документов в области стандартизации для подтверждения соответствия…… | 22 |
| IV | Государственный контроль (надзор) |  |
| 17 | Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов…………………………………………………................................. | 22 |
| 18 | Ответственность за несоблюдение требований технического регламента…………………. | 23 |
| V | Заключительные и переходные положения |  |
| 19 | Переходные положения………………………………………………………………………… | 23 |
| 20 | Вступление в силу настоящего технического регламента…………………………………… | 24 |
|  | Приложение 1 Коды ОКП …………..……………….………………………………………… | 25 |
|  | Приложение 2 Обеспечение безопасности трубопроводной арматуры на этапе проектирования при различных видах опасности………………………………………………… | 26 |
|  | Приложение 3 Формы и схемы подтверждения соответствия ………….…..……………... | 28 |

I Общие положения

1 Отношения, регулируемые настоящим техническим регламентом

1.1 Настоящий технический регламент устанавливает требования к безопасности трубопроводной арматуры, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, определяет процедуры проведения обязательного подтверждения соответствия трубопроводной арматуры.

1.2 Настоящий технический регламент принимается:

1) в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды при проектировании, изготовлении, обращении на рынке, эксплуатации, ремонте, транспортировании, хранении и утилизации трубопроводной арматуры, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей трубопроводной арматуры;

2) в связи с важной ролью трубопроводной арматуры в обеспечении безопасной эксплуатации технологических систем опасных производственных объектов и наличием специфических требований, обуславливающих безопасность трубопроводной арматуры.

1.3 Действие настоящего технического регламента распространяется на все виды (запорную, регулирующую, предохранительную, обратную, распределительно-смесительную, фазоразделительную, и комбинации этих видов) и типы (задвижки, клапаны, затворы, краны и комбинации этих типов) трубопроводной арматуры, узлы управления и приводные устройства, отказ которых может представлять опасность для жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды.

#### 2 Основные понятия

Для целей настоящего технического регламента используются следующие основные       понятия:

арматура трубопроводная (арматура) - техническое устройство, устанавливаемое на трубопроводах и емкостях, предназначенное для их защиты или управления (перекрытия, регулирования, распределения, смешивания, фазоразделения) потоком рабочей среды (жидкой, газообразной, газо-жидкостной, порошкообразной, суспензий и т. п.) путем изменения площади проходного сечения или направления потока;

арматура запорная – вид арматуры, предназначенный для перекрытия потока рабочей среды с  нормированной  герметичностью;

арматура предохранительная - вид арматуры, предназначенный для автоматической защиты оборудования и трубопроводов от недопустимого превышения давления в защищаемом объекте посредством сброса избытка рабочей среды;

арматура регулирующая - вид арматуры, предназначенный для регулирования параметров рабочей среды посредством изменения площади проходного сечения;

арматура обратная - вид арматуры, предназначенный для автоматического предотвращения обратного потока рабочей среды;

арматура отсечная - запорная приводная арматура с минимальным временем срабатывания, обусловленным требованиями технологического процесса;

арматура распределительно-смесительная - вид арматуры, предназначенный для распределения потока рабочей среды по определенным направлениям или для смешивания потоков;

арматура фазоразделительная - вид арматуры, предназначенный для разделения рабочих сред, находящихся в различных фазовых состояниях;

давление номинальное (PN) - наибольшее избыточное рабочее давление, выраженное в кгс/см2, при температуре рабочей среды 293 К (20°С), при котором обеспечивается заданный срок службы (ресурс) корпусных деталей арматуры, имеющих определенные размеры, обоснованные расчетом на прочность при выбранных материалах и характеристиках прочности их при температуре 293 К (20°С);

давление рабочее (Рр) - наибольшее избыточное давление, при котором возможна длительная работа арматуры при выбранных материалах и заданной температуре;

давление расчетное (Р) - избыточное давление, на которое производится расчет

прочности;

давление пробное (Рпр; Ph) - избыточное давление, при котором должно проводиться гидравлическое испытание арматуры на прочность и плотность водой при температуре не менее 278 К (5ºС) и не более 343 К (70ºС), если в документации не указаны другие температуры;

диаметр номинальный (DN) - параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей арматуры. Номинальный диаметр приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в мм, и соответствующему ближайшему значению из ряда чисел, принятых в установленном порядке;

задвижка - тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды возвратно-поступательно;

заказчик – юридическое или физическое лицо, определяющее технические характеристики и требования к разработке, изготовлению и монтажу трубопроводной арматуры;

затвор дисковый - тип арматуры, в котором запирающий или регулирующий элемент имеет форму диска, поворачивающегося вокруг оси, перпендикулярной или расположенной под углом к направлению потока рабочей среды;

изготовитель (поставщик) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые  изготавливают в соответствии с технической документацией арматуру и/или официально наносят на арматуру свое наименование (имя, товарный знак или другое отличительное обозначение), подписывают паспорт на изделие, тем самым, признавая за собой право и ответственность изготовителя за безопасность арматуры, выполнение гарантийных обязательств, авторского надзора;

импортер – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые ввозят арматуру в Российскую Федерацию из другой страны или отдают распоряжение о ввозе в целях торговли, тем самым беря на себя функции и ответственность иностранного изготовителя;

клапан - тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается возвратно-поступательно параллельно оси потока рабочей среды;

кран – тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды;

основные детали – детали арматуры (кроме прокладок и сальниковых уплотнений), разрушение которых может привести к разгерметизации арматуры по отношению к внешней среде и затвора;

отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния арматуры;

отказ критический – отказ, тяжесть последствий которого в пределах данного анализа признана недопустимой и требует принятия специальных мер по снижению вероятности данного отказа и/или возможного ущерба, связанного с его возникновением;

оценка риска – процесс, используемый для определения вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий реализации опасностей для здоровья человека, имущества и/или окружающей природной среды.

покупатель – юридическое или физическое лицо, приобретающее, заказывающее либо имеющее намерение приобрести или заказать арматуру у изготовителя или продавца;

привод – устройство управления арматурой, предназначенное для перемещения запирающего элемента, а также для создания, в случае необходимости, усилия, обеспечивающего требуемую герметичность в затворе;

продавец – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые, не являясь изготовителем, уполномоченным (представителем) или импортером, продают арматуру и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

проектировщик системы – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, разрабатывающие проектную и эксплуатационную документацию на системы (технологические линии, взаимосвязанные производственным циклом установки), в которых применяется арматура;

разработчик   арматуры – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, разрабатывающие конструкторскую и эксплуатационную документацию на арматуру;

риск – вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда;

техническое обслуживание – комплекс технических и организационных мероприятий, осуществляемых в процессе эксплуатации, а также после хранения и транспортирования  арматуры с целью обеспечения выполнения заданных функций и сохранения технических характеристик арматуры;

технологический регламент – документ, определяющий технологию ведения процесса производства продукции, показатели качества продукции, безопасные условия работы, нормальную эксплуатацию оборудования и его техническое обслуживание, ремонт, периодические проверки;

типовой образец арматуры – образец арматуры из типоразмерного ряда по номинальным диаметрам, изготавливаемый одним изготовителем по одному документу на поставку (стандарту или техническим условиям), имеющим одинаковое назначение и условия применения;

уполномоченный (представитель) – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие договор с изготовителем на разрешение вести торговлю арматурой и несущие ответственность от его имени;

цикл – перемещение запирающего элемента, из исходного положения "открыто", "закрыто" в противоположное и обратно, связанное с выполнением основной функции данного вида трубопроводной арматуры.

3 Идентификация трубопроводной арматуры

3.1 Трубопроводная арматура, на которую распространяются требования настоящего технического регламента, идентифицируется:

– наличием корпусных деталей с соответствующим присоединением их к емкости или трубопроводу;

– наличием подвижных элементов, обеспечивающих управление потоком рабочей среды, проходящей внутри корпуса, за счет изменения проходного сечения.

3.2 Коды ОКП на трубопроводную арматуру, на которую распространяются требования настоящего технического регламента, приведены в Приложении 1.

4 Нормативные правовые акты Российской Федерации в области безопасности

трубопроводной арматуры

Нормативные правовые акты Российской Федерации в области безопасности трубопроводной арматуры состоят из Федеральных законов: «О техническом регулировании», «О лицензировании отдельных видов деятельности», «Об охране окружающей среды», «Об обеспечении единства измерений», «Об использовании атомной энергии», «О радиационной безопасности населения», «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», «Об основах охраны труда в Российской Федерации», «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)», настоящего технического регламента.

II Требования безопасности трубопроводной

арматуры на стадиях ее жизненного цикла

5 Общие положения

5.1 В конструкторской и эксплуатационной документации должны быть приведены показатели и технические требования, обеспечивающие безопасность трубопроводной арматуры на всех стадиях жизненного цикла в течение принятого в документации срока службы (ресурса).

- 5.2 Основными показателями трубопроводной арматуры, связанными с ее безопасностью, являются:

- – показатели назначения;

- – показатели безотказности, исчисленные по критическим отказам;

- – назначенные показатели;

- – показатели безопасности.

- 5.3 Показатели назначения трубопроводной арматуры должны включать:

1) вид арматуры (функциональное назначение) – запорная, регулирующая, предохранительная, распределительно-смесительная, фазоразделительная, обратная;

2) диаметр номинальный;

3) давление номинальное  или давление рабочее, или давление расчетное Р;

4) наименование и параметры рабочей среды:

– химический состав и фазовое (агрегатное) состояние;

– диапазон температур;

– давление и температура рабочей среды в режимах нарушения нормальных условий

и в аварийной ситуации;

– давление и температура рабочей среды, скорость изменения температуры и число

циклов изменения параметров в нестационарных режимах эксплуатации;

5) герметичность в затворе;

6) климатическое исполнение (с параметрами окружающей среды);

7) зона размещения по взрывоопасности и степень защиты электрооборудования;

8) виды и параметры внешних воздействий, в том числе:

– допускаемые нагрузки на патрубки арматуры и вызванные весом трубопровода,

температурной компенсацией и сейсмическими воздействиями;

– допускаемые нагрузки на места крепления арматуры к строительной конструкции или трубопроводу;

– сейсмические ускорения в местах крепления арматуры к строительной конструкции или

трубопроводу;

9) параметры возможных воздействий арматуры на окружающую среду (в том числе герметичность по отношению к внешней среде – допустимые утечки);

10) дополнительные показатели применительно к конкретным видам арматуры:

– для предохранительных клапанов – давление настройки и коэффициент расхода;

– для регулирующей арматуры – условная пропускная способность, вид пропускной характеристики;

– для отсечной арматуры – время срабатывания.

- 5.4 Показатели безотказности трубопроводной арматуры включают:

- 1) вероятность безотказной работы, исчисленную по критическим отказам, в течение установленных в документации показателей долговечности или назначенных показателей (полных срока службы, ресурса, назначенных срока службы, ресурса);

- 2) коэффициент оперативной готовности (для арматуры, работающей в режиме ожидания, в том числе для предохранительной и отсечной арматуры) в течение установленных в документации показателей долговечности или назначенных показателей (полных срока службы, ресурса, назначенных срока службы, ресурса).

5.5 Основная номенклатура назначенных показателей трубопроводной арматуры включает:

– назначенный срок службы (в годах);

– назначенный ресурс (в часах и/или циклах и/или километрах пробега (для арматуры транспортных средств);

– назначенный срок хранения.

5.6 Показатель безопасности трубопроводной арматуры – вероятность критического отказа в течение установленных в документации показателей долговечности или назначенных показателей (полных срока службы, ресурса, назначенных срока службы, ресурса).

Вероятность критического отказа трубопроводной арматуры учитывается при оценке риска производственных процессов и оборудования, в которых применяется трубопроводная арматура, с учетом тяжести причиняемого вреда.

5.7 Для обеспечения безопасности трубопроводной арматуры на всех стадиях ее жизненного цикла необходимо:

– устранить или уменьшить опасности в той степени, в которой это реально осуществимо на практике;

– использовать соответствующие меры защиты от опасностей, которых нельзя избежать;

– в технической документации сообщать  об остаточных опасностях и указать соответствующие специальные меры для уменьшения опасностей.

6 Требования безопасности при проектировании

6.1 Трубопроводная арматура должна проектироваться, исходя из показателей назначения, с введением запасов прочности, с учетом нагрузок, соответствующих назначенному применению, и нагрузок, которые могут возникнуть.

6.2 Трубопроводная арматура должна проектироваться с учетом обеспечения безопасности:

– при нормальных условиях эксплуатации, исходя из показателей назначения арматуры;

– при критическом отказе в нормальных условиях эксплуатации;

– при чрезвычайных ситуациях (землетрясение, наводнение, пожар и др.), исходя из характеристик возможных чрезвычайных условий;

– при ошибках обслуживающего персонала;

– при использовании не по назначению.

6.3 При невозможности в процессе проектирования  полностью устранить опасность, в сопроводительной эксплуатационной документации необходимо предупредить о такой опасности, и указать на необходимость принятия соответствующих мер по ее устранению или снижению.

6.4 При проектировании трубопроводной арматуры должна быть обеспечена безопасность от различного вида опасностей в соответствии с требованиями, указанными в Приложении 2.

6.5 Расчет арматуры на прочность должен выполняться с учетом следующих возможных нагрузок и факторов:

1) давление среды в условиях эксплуатации и при испытаниях;

2) температурные нагрузки;

3) нагрузки, создаваемые приводом;

4) реакции опор;

5) сейсмические нагрузки;

6) циклическое приложение нагрузок, в том числе в нестационарных режимах;

7) коррозия и эрозия металлов;

8) другие возможные нагрузки и факторы, влияющие на прочность.

Должны быть рассмотрены опасные сочетания нагрузок в условиях нормальной эксплуатации, при нарушении нормальных условий и в аварийных ситуациях.

6.6 В расчетах арматуры на прочность должны быть учтены все возможные  в конкретных условиях эксплуатации виды предельных состояний: вязкое разрушение, хрупкое разрушение, усталость, ползучесть, недопустимая деформация, потеря устойчивости. Расчеты должны выполняться с использованием стандартных методик и/или аттестованных программ для ЭВМ. Оценки прочности должны проводиться с учетом запасов прочности, установленных для каждого предельного состояния.

6.7 Материалы для деталей трубопроводной арматуры и сварные соединения должны удовлетворять следующим требованиям:

1) обладать соответствующими физико-механичесими свойствами для требуемых условий эксплуатации и испытаний;

2) обладать достаточной химической стойкостью к рабочей среде, а также к средам, применяемым для очистки, промывки и  дезактивации арматуры. Химические и физические свойства материалов арматуры, необходимые для безопасности при эксплуатации, не должны выходить за пределы установленных в технической документации значений в течение ее жизненного цикла;

3) не содержать внутренних и внешних дефектов выше установленных допустимых значений, влияющих на безопасность;

4) подбираться с учетом технологичности, свариваемости, исключения взаимного химического воздействия различных частей друг с другом при соединении различных материалов и атмосферных воздействий;

5) материалы основных деталей арматуры для конкретных условий эксплуатации, не приведенные в нормативных документах безопасности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и стандартах других организаций, должны быть согласованы с соответствующими материаловедческими организациями и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

6.8 При проектировании предохранительной арматуры должны учитываться дополнительные требования безопасности, указанные в Приложении 2.

6.9 В конструкторской документации должны быть приведены следующие требования:

1) к процессу изготовления, включающие:

- контроль материалов и заготовок элементов (деталей);

- контроль материалов для изготовления основных деталей в аккредитованной испытательной лаборатории;

– термообработку, в случае необходимости ее проведения;

– требования к сварке, литью, покрытию, напылению;

– контроль качества неразъемных соединений;

– производственный контроль;

2) по проведению испытаний, их объему и продолжительности, величине испытательного  давления при испытаниях на прочность материалов и сварки швов (пробное давление), на герметичность в затворе, на герметичность относительно внешней среды, на работоспособность и др.

3) по нанесению хорошо различимой маркировки, которая должна включать:

– значение давления номинального (или давления рабочего при максимальной температуре рабочей среды или давления расчетного);

– значение диаметра номинального;

– стрелку, указывающую направление рабочей среды – для арматуры, предназначенной для одностороннего направления рабочей среды;

– значение максимальной температуры рабочей среды – для арматуры, у которой имеется маркировка рабочего или расчетного давления или для ограничения температуры по материалам отдельных деталей;

– обозначение материала корпуса (полное или сокращенное);

– специальные знаки на арматуре, предназначенной для работы на рабочей среде, относящейся к опасной (хлор, кислород, среда с сероводородом и другие);

– специальные знаки, предупреждающие возможность неправильного использования;

– наименование изготовителя и/или его товарный знак;

– наименование изделия и/или обозначение серии, или типа, номер;

– дату изготовления;

– знак обращения на рынке;

– стрелку на маховике (рукоятке) арматуры, указывающую направления вращения в положение открыто-закрыто.

Объем и место маркировки должны соответствовать конструкторской документации.

6.10 Конструкция трубопроводной арматуры должна обеспечивать:

1) надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих условиях;

2) заданные запасы прочности;

3) плотность металла корпуса, прочность сварных, а также прокладочных соединений, сальниковых уплотнений и соединения седла с корпусом;

4) свободное перемещение подвижных элементов без рывков и ударов, исключающее возможность механического повреждения, выброса и травмирования обслуживающего персонала, разгерметизации арматуры и/или элементов системы, в которой арматура установлена;

5) эксплуатацию без самопроизвольного изменения регулировки и непредусмотренного самопроизвольного включения (отключения);

6) открытие арматуры, имеющей ручной привод – вращением рукоятки или маховика ручного привода арматуры, ручного дублера других видов приводов против часовой стрелки, закрытие – по часовой стрелке, с усилием, необходимым для управления арматурой с учетом эргономических норм и требований;

7) сохранение положения затвора при снятии с приводного устройства усилия.

8) заземление арматуры, имеющей электрический или электромагнитный привод;

9) применение взрывозащищенного электрооборудования арматуры, устанавливаемой во взрывоопасных зонах;

10) ограждение или изоляцию элементов электрооборудования арматуры, находящихся под напряжением и доступных для прикосновения;

11) местный указатель положения затвора для арматуры с приводом.

6.11 Эксплуатационная документация на арматуру должна включать паспорт и руководство по эксплуатации.

6.12 Паспорт на трубопроводную арматуру должен содержать следующие сведения:

1) наименование и адрес изготовителя;

2) наименование трубопроводной арматуры;

3) код по общероссийскому классификатору продукции;

4) заводской номер изделия (если им маркируется арматура);

5) документ, по которому выпускается трубопроводная арматура;

6) данные о подтверждении соответствия (номер сертификата и срок его действия или регистрационный номер декларации соответствия и срок ее действия);

7) показатели назначения;

8) перечень материалов основных деталей арматуры;

9) сведения о сварке и наплавке;

10) показатели надежности;

11) назначенные показатели;

12) сведения о приемо-сдаточных испытаниях и признании арматуры годной к

эксплуатации;

13) для предохранительных клапанов дополнительно должны быть указаны коэффициенты расхода для газов и/или жидкостей, а также площадь сечения, к которой они отнесены;

14) для арматуры атомных станций, реакторных установок (кроме арматуры, относящейся к 4 классу безопасности) и арматуры, эксплуатирующейся на опасных производственных объектах с веществами классов опасности 1 и 2, должны быть приведены данные по химическому составу, механическим свойствам, режимам термообработки и результатам контроля качества изготовления неразрушающими методами;

15) номера сертификатов взрывозащищенности (для электрооборудования арматуры, предназначенной для эксплуатации во взрывоопасных зонах);

16) сведения о консервации.

6.13 Руководство по эксплуатации на трубопроводную арматуру должно содержать:

1) показатели назначения;

2) пояснение информации, включенной в маркировку арматуры;

3) перечень материалов основных деталей арматуры;

4) информацию о видах опасных воздействий, если арматура может представлять опасность для жизни и здоровья людей или окружающей среды и мерах по их предупреждению и предотвращению;

5) обязательный объем входного контроля перед монтажом арматуры;

6) требования к монтажу (в том числе к размещению арматуры в рабочем состоянии, подключению привода), меры безопасности при монтаже, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, а также при техническом обслуживании, ремонте, сборке и разборке, хранении, транспортировании, утилизации, невыполнение которых может привести к опасным последствиям для жизни, здоровья человека и окружающей среды;

7) перечень возможных отказов и критерии предельных состояний элементов арматуры, а также перечень деталей и комплектующих изделий, требующих периодической замены, независимо от их технического состояния (с указанием сроков замены);

8) порядок и правила транспортировки, хранения и утилизации арматуры;

9) показатели надежности;

10) назначенные показатели;

11) описание конструкции и принцип действия;

12) эксплуатационные ограничения;

13) порядок разборки и сборки;

14) порядок проведения технического обслуживания и ремонта.

6.14 При включении в состав системы (оборудования) трубопроводной арматуры проектировщик системы должен:

1) выбирать трубопроводную арматуру исходя из ее функционального назначения и показателей назначения в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации;

2) при оценке (анализе) риска системы (технологического процесса, оборудования) учитывать вероятность критического отказа арматуры;

3) принять необходимые меры по устранению или снижению опасности, исходящей от трубопроводной арматуры;

4) при невозможности в процессе проектирования полностью устранить опасность, исходящую от трубопроводной арматуры, проектировщик (изготовитель) системы в сопроводительной эксплуатационной документации обязан предупредить эксплуатирующую организацию (пользователя) о такой опасности и указать на необходимость принятия соответствующих мер по ее устранению или снижению.

7 Требования безопасности при изготовлении

7.1 Изготовитель должен:

1) обеспечить соответствие изготовления трубопроводной арматуры требованиям проектной документации и настоящего технического регламента;

2) выполнить весь комплекс мер по обеспечению безопасности, определенный настоящим техническим регламентом. Должна быть обеспечена возможность контроля выполнения всех технологических операций, от которых зависит безопасность;

3) осуществлять изготовление элементов, узлов трубопроводной арматуры таким образом, чтобы они не были склонны к дефектам, растрескиванию и изменению механических характеристик, которые могут повлиять на безопасность. Необходимая термообработка материалов должна быть произведена на соответствующей стадии изготовления;

4) принять соответствующие меры, чтобы убедиться, что используемые материалы соответствуют требованиям проекта. Материалы, применяемые для изготовления основных деталей арматуры, должны иметь документы изготовителя или поставщика, и соответствующую маркировку. Документы должны содержать сведения о качествах и свойствах материалов и полуфабрикатов и подтверждать их соответствие установленным требованиям. Все материалы деталей, разрушение которых может привести к критическому отказу арматуры, должны подвергаться дополнительному входному контролю в аттестованной лаборатории даже при наличии сертификатов поставщиков.

7.2 Изготовление трубопроводной арматуры должно осуществляться подготовленным персоналом, с соблюдением требований проектной документации, охраны труда и техники безопасности. Сварщики и технология сварки должны быть аттестованы в установленном порядке.

7.3 Контроль качества неразъемных соединений должен быть произведен подготовленным квалифицированным персоналом, который должен быть аттестован в установленном порядке.

7.4 Если для обеспечения безопасности в процессе или после изготовления трубопроводной арматуры требуется проведение испытаний, то они должны быть проведены в полном объеме с выполнением всех требований настоящего технического регламента.

7.5 Отклонения от настоящего технического регламента при изготовлении трубопроводной арматуры должны быть согласованы с проектировщиком арматуры. Уровень безопасности такой трубопроводной арматуры не должен быть снижен.

7.6 Выполнение требований конструкторской документации к технологическим процессам, контролю, обеспечению установленных показателей безотказности изготовитель должен подтвердить системой производственного контроля, приемочными (квалификационными, типовыми), периодическими испытаниями.

7.7 Изготовитель должен укомплектовать трубопроводную арматуру (каждую единицу, если другое не оговорено контрактом), поступающую в обращение, паспортом и руководством по эксплуатации. Для арматуры, подлежащей декларированию, допускается объединение этих документов в один эксплуатационный документ – паспорт. Арматура, управляемая приводом (кроме ручного), должна комплектоваться эксплуатационной документацией на привод.

7.8 Изготовитель должен нанести на корпус трубопроводной арматуры или на фирменную табличку чёткую и нестираемую идентификационную надпись (маркировку), указанную в п. 6.9.

8 Требования безопасности при обращении на рынке

8.1 Изготовитель, уполномоченный (представитель), импортер обязаны:

1) при продаже трубопроводной арматуры обеспечить потребителя или покупателя эксплуатационной документацией, которая соответствует требованиям настоящего регламента, и другой информацией, необходимой для оценки потребителем возможных рисков и принятия им соответствующих мер безопасности. Информация должна быть на русском языке;

2) при продаже трубопроводной арматуры подтверждать документально контроль арматуры, проведенный изготовителем в рамках приемо-сдаточных испытаний и, по требованию потребителя (заказчика, покупателя), проводить контроль в объеме входного контроля, оговоренного в руководстве по эксплуатации;

3) проверять претензии, информировать продавцов об условиях хранения и  транспортирования;

4) своевременно предупреждать покупателей, лиц, которые эксплуатируют арматуру, о выявленных дефектах в ранее произведенной и реализованной арматуре, влияющих на безопасность арматуры, а также провести необходимые мероприятия по их устранению, замене, вплоть до возврата трубопроводной арматуры;

5) безотлагательно информировать соответствующие органы государственного надзора о несоответствии трубопроводной арматуры установленным требованиям безопасности.

8.2 Продавец обязан:

1) реализовывать арматуру с неистекшими назначенными сроками хранения, с неповрежденной упаковкой, полным комплектом оригинальной эксплуатационной документации (с заверенными копиями прилагаемой эксплуатационной документации допускается реализовывать арматуру, подлежащую декларированию);

2) не реализовывать трубопроводную арматуру, если у него имеется информация от изготовителя, уполномоченного представителя, импортера, эксплуатирующей организации (пользователя) или органов государственного надзора, о несоответствии трубопроводной арматуры установленным требованиям безопасности.

9 Требования безопасности при эксплуатации

9.1 Эксплуатирующая организация (пользователь), должны обеспечить безопасное применение трубопроводной арматуры, по прямому назначению, в пределах назначенного срока службы (ресурса) и предотвращение от возможных ошибок персонала и предполагаемого недопустимого использования арматуры.

9.2 Безопасность трубопроводной арматуры при эксплуатации должна обеспечиваться выполнением следующих требований:

1) трубопроводная арматура должна применяться в соответствии с ее функциональным назначением;

2) трубопроводная арматура и приводные устройства должны применяться в соответствии с их показателями назначения в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации;

3) должны быть соблюдены все требования руководства по эксплуатации по монтажу

арматуры;

4) трубопроводная арматура должна эксплуатироваться в соответствии с руководством по эксплуатации и/или технологическим регламентом, разработанным на основании руководства по эксплуатации и паспорта. Эксплуатация арматуры без паспорта и руководства по эксплуатации запрещается;

5) режим эксплуатации трубопроводной арматуры должен исключить любой разумно прогнозируемый риск. В случае, когда не представляется возможным исключить опасность при эксплуатации трубопроводной арматуры, должны быть приняты организационные и технические меры предупреждения  возможности нанесения ущерба здоровью людей или окружающей среде и проведения необходимых действий при возникновении опасных ситуаций;

6) эксплуатирующие организации (пользователи) должны вести учет наработки арматуры (при наличии требований в проектной документации), а также параметров нестационарных режимов эксплуатации (давление, температура, скорость их изменения, число циклов) и прекратить ее эксплуатацию при достижении назначенных показателей, приведенных в эксплуатационной документации. Эксплуатация арматуры после достижения назначенных показателей без проведения работ по техническому диагностированию по продлению срока безопасной эксплуатации не допускается;

7) при эксплуатации трубопроводной арматуры должны проводиться ее техническое обслуживание, ремонты, периодические проверки и оценки безопасности в соответствии с руководством по эксплуатации и/или технологическим регламентом;

8) персонал, эксплуатирующий трубопроводную арматуру, должен иметь необходимую квалификацию;

9) эксплуатируемая трубопроводная арматура должна иметь на корпусе обязательные знаки маркировки, указанные в пункте 6.9, при отсутствии которых эксплуатация арматуры запрещается.

9.3 При проведении технического диагностирования и необходимых проверок трубопроводной арматуры, с полным или частичным выведением ее из эксплуатации, для обеспечения безопасности должны соблюдаться требования руководства по эксплуатации и/или технологического регламента, разработанного на основании руководства по эксплуатации. При наличии организационно-технических возможностей (аттестованные лаборатории, центры, персонал) текущий контроль технического состояния трубопроводной арматуры может проводиться эксплуатирующей организацией (по согласованию с экспертной организацией и Ростехнадзором), при этом заключение экспертизы промышленной безопасности выдает только экспертная организация, аккредитованная в установленном порядке.

9.4 Остаточный ресурс трубопроводной арматуры и возможность продления назначенного срока (ресурса) должны определяться аккредитованными в установленном порядке экспертными организациями по программе, согласованной с эксплуатирующей организацией и Ростехнадзором. Контроль технического состояния (обследование), выполняемый в рамках процедуры продления назначенного срока службы (ресурса) трубопроводной арматуры экспертными организациями, должен проводиться экспертами, аттестованными в установленном порядке.

10 Требования безопасности при ремонте

10.1 При ремонте трубопроводной арматуры должны быть соблюдены требования, предъявляемые к изготовлению арматуры, установленные подразделом 7.

10.2 Исполнитель ремонта трубопроводной арматуры обязан выполнить весь комплекс мер, обеспечивающих определенный проектировщиком уровень безопасности изделия, оговоренный в технической документации на изготовление, либо в специальной ремонтной документации и настоящем техническом регламенте. Должна быть обеспечена возможность контроля выполнения всех технологических операций, от которых зависит безопасность.

10.3 При проведении ремонта трубопроводной арматуры для обеспечения безопасности должны соблюдаться требования ремонтной документации.

10.4 Ремонт трубопроводной арматуры должен осуществляться обученным персоналом необходимой квалификации, с соблюдением требований ремонтной документации, охраны труда и техники безопасности.

10.5 Технологические процессы и система производственного контроля должны обеспечивать оговоренный в технической документации уровень надежности и безопасности ремонтируемого изделия.

10.6 Исполнитель ремонта обязан применять такие виды и объемы контроля трубопроводной арматуры после ремонта, которые обеспечили бы ее безопасность, требуемое качество и надежность в эксплуатации, выявление недопустимых дефектов.

10.7 Если для обеспечения безопасности после или в процессе ремонта трубопроводной арматуры требуется проведение комплекса испытаний, то они должны быть проведены в полном объеме с выполнением всех требований ремонтной документации.

10.8 В случае повреждения маркировки в процессе эксплуатации, и/или ремонта исполнитель ремонта обязан восстановить ее.

10.9 Отклонения от проекта при ремонте трубопроводной арматуры должны быть согласованы с разработчиком ремонтной документации. Уровень безопасности такой арматуры не должен быть снижен.

10.10 О проведенном ремонте должен быть составлен документ со следующими              сведениями:

- наименование ремонтной организации (подразделения);

- объем (состав) ремонта;

- материал элементов, введенных в состав арматуры;

- материал наплавок, в случае их применения;

- марка электродов, в случае их применения;

- значения показателей надежности - при их изменении;

- проведенные испытания и их результаты;

- значения назначенных показателей, в случае их продления.

Сведения о проведенном ремонте должны быть записаны в паспорт на трубопроводную арматуру (или трубопровод) или оформлены в виде акта, протокола, записью в специальном журнале. Все сведения должны быть подписаны лицами, ответственными за проведение ремонта.

11 Требования безопасности при транспортировании и хранении

11.1 Лица, ответственные за транспортирование и хранение, должны обеспечить соответствие транспортирования и хранения трубопроводной арматуры требованиям руководства по эксплуатации с учетом требований безопасности, принятых технологическими процессами и условиями транспортирования и хранения.

11.2 После истечения назначенного срока хранения трубопроводной арматуры в установленном порядке должно быть принято решение о необходимости замены отдельных деталей, смазочных или консервационных материалов и возможности установления дальнейших назначенных сроков хранения с соответствующей отметкой в паспорте.

11.3 Должна быть обеспечена защита персонала от опасных материалов и веществ, применяемых для консервации и упаковки. Применяемые материалы и вещества не должны снижать надежность и безопасность трубопроводной арматуры.

11.4 Перевозка трубопроводной арматуры должна производиться в соответствии с правилами, действующими на конкретных видах транспорта.

11.5 Погрузка, разгрузка, транспортирование и складирование трубопроводной арматуры должны проводиться обученным персоналом с соблюдением требований безопасности.

12 Требования безопасности  при  утилизации

12.1 Арматура с истекшими назначенными показателями и не прошедшая процедуру продления назначенного срока службы должна быть выведена из эксплуатации и подлежит обязательной утилизации.

12.2 Лица, ответственные за утилизацию, должны обеспечить соответствие процесса утилизации трубопроводной арматуры требованиям руководства по эксплуатации.

12.3 Утилизация арматуры должна производиться способом, исключающим возможность её восстановления и дальнейшей эксплуатации.

12.4 При утилизации узлы и элементы арматуры должны быть сгруппированы по видам материалов (черные металлы, цветные металлы, полимеры, резина и т.д.) в зависимости от действующих для них правил утилизации.

12.5 При утилизации арматуры из неё должны быть удалены в установленном порядке опасные вещества и проведена, в случае необходимости, её дезактивация. Методики удаления опасных веществ и дезактивации утверждаются в установленном порядке.

12.6 Персонал, проводящий все этапы утилизации трубопроводной арматуры, должен иметь необходимую квалификацию, пройти соответствующее обучение и соблюдать все требования безопасности труда.

III Подтверждение соответствия трубопроводной арматуры требованиям

настоящего технического регламента

13 Формы подтверждения соответствия

13.1 Подтверждение соответствия трубопроводной арматуры требованиям настоящего технического регламента носит обязательный характер и осуществляется в формах:

1) принятия декларации о соответствии (далее – декларирование соответствия);

2) обязательной сертификации.

13.2 Для целей подтверждения соответствия трубопроводная арматура по величине риска (опасности) классифицируется на 5 групп:

1) арматура, кроме предохранительной и арматуры систем безопасности, для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам;

2) арматура предохранительная и арматура систем безопасности  для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам;

3) арматура, кроме предохранительной и арматуры систем безопасности, для рабочих сред, относящихся к опасным веществам;

4) арматура предохранительная и арматура систем безопасности  для рабочих сред,  относящихся к опасным веществам;

5) арматура для атомных станций и реакторных установок.

Отнесение арматуры к системам безопасности определяет заказчик. Опасные вещества – в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

13.3 Перечень форм и схем подтверждения соответствия приведены в Приложении 3.

14 Декларирование соответствия

14.1 Декларирование соответствия трубопроводной арматуры осуществляется по одной из следующих схем:

1) схема Д1 – принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств;

2) схема Д2 – принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории;

3) схема Д3 – принятие декларации о соответствии на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием аккредитованной испытательной лаборатории и  сертификации системы менеджмента качества;

14.2 Осуществлять декларирование соответствия трубопроводной арматуры может зарегистрированное в соответствии с законодательством Российской Федерации на ее территории юридическое или физическое лицо, являющееся:

- изготовителем или продавцом трубопроводной арматуры;

- представителем иностранного изготовителя, в части обеспечения соответствия поставляемой трубопроводной арматуры требованиям настоящего и других технических регламентов, и несущее ответственность за нарушение установленных требований.

14.3 Оформление и содержание декларации о соответствии определено Федеральным законом «О техническом регулировании».

14.4 Срок действия декларации о соответствии трубопроводной арматуры, принятой изготовителем (продавцом, представителем иностранного изготовителя), не может превышать 10-ти лет со дня ее регистрации.

14.5 Декларация о соответствии, подписанная руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, регистрируется в установленном порядке.

14.6 Сведения о регистрации декларации соответствия должны включаться в паспорт на трубопроводную арматуру.

15 Обязательная сертификация

15.1 Обязательную сертификацию трубопроводной арматуры проводит орган по сертификации. Обязательная сертификация проводится с использованием одной из схем:

1) схема С1 – сертификация на основании испытаний типового образца аккредитованной испытательной лаборатории;

2) схема С2 – сертификация на основании испытаний типового образца аккредитованной испытательной  лаборатории и анализа состояния производства;

3) схема С3 – сертификация на основании испытаний типового образца аккредитованной испытательной лаборатории, анализа состояния производства. Схема С3 предусматривает инспекционный контроль за изготовлением сертифицированной продукции.

Иностранные изготовители, не имеющие зарегистрированных на территории Российской Федерации представительств, вместо декларирования должны подтверждать соответствие трубопроводной арматуры проведением обязательной сертификации по схеме С1.

15.2 Порядок подачи заявки на проведение обязательной сертификации, ее оформление, содержание и порядок рассмотрения определен Федеральным законом «О техническом

регулировании».

15.3 Орган по сертификации проводит работы в соответствии с выбранной схемой сертификации и при положительном результате выдает заявителю сертификат соответствия.

Для проведения (испытаний) орган по сертификации должен привлекать аккредитованную испытательную лабораторию. По результатам исследований (испытаний) аккредитованная испытательная лаборатория оформляет протокол, направляемый в орган по сертификации.

15.4 Содержание сертификата соответствия определено Федеральным законом «О техническом регулировании».

15.5 Срок действия сертификата соответствия, выдаваемого впервые, не может превышать 5-ти лет со дня выдачи. Срок действия сертификата, выдаваемого на арматуру, изготавливаемую серийно свыше 5 лет, не может превышать 10-ти лет со дня выдачи. Продление срока действия сертификата по решению органа по сертификации может осуществляться на срок до 10-ти лет по результатам проведенного контроля за сертифицированной продукцией.

15.6 Сведения о сертификате соответствия (номер и срок действия) должны включаться в паспорт на трубопроводную арматуру.

16 Применение документов в области стандартизации для подтверждения                 соответствия

16.1 В качестве доказательной базы при подтверждении соответствия могут быть

использованы:

1) национальные стандарты;

2) другие нормативные и технические документы, не противоречащие требованиям настоящего технического регламента, прошедшие экспертизу технического комитета по стандартизации в области трубопроводной арматуры и согласованные с Федеральным органом по техническому регулированию и Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

16.2 Перечень стандартов, добровольно применяемых для соблюдения требований настоящего технического регламента, должен быть утвержден Национальным органом по стандартизации и опубликован в официальном издании Федерального органа по техническому

регулированию.

16.3 Если стандарт или его положения перестают соответствовать требованиям безопасности настоящего технического регламента, то стандарт в целом исключается из официально утвержденного перечня.

IV Государственный контроль (надзор)

17 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента

17.1 Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований настоящего технического регламента по безопасности трубопроводной арматуры при эксплуатации, ремонте и утилизации проводится Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором).

17.2 Эксплуатирующие организации (пользователи), обязаны сообщать о происшествиях (авариях) и установленных несоответствиях трубопроводной арматуры требованиям технических регламентов в организацию, выполняющую функции надзора, с предоставлением копий актов и протоколов мероприятий для передачи в Федеральный орган по техническому регулированию в течение месяца с момента происшествия или установления несоответствия требованиям технических регламентов.

17.3 Надзорные органы должны передавать информацию о происшествиях (авариях) с актами расследования и установленными несоответствиями требованиям технических регламентов в Федеральный орган по техническому регулированию.

18 Ответственность за несоблюдение требований технического регламента

Ответственность за несоответствие трубопроводной арматуры, процессов ее проектирования, производства, эксплуатации, ремонта, хранения, перевозки, реализации и утилизации требованиям настоящего и других технических регламентов определена Федеральным законом «О техническом регулировании».

V Заключительные и переходные положения

19 Переходные положения

19.1 Со дня вступления в силу настоящего технического регламента, требования к трубопроводной арматуре, процессам ее проектирования, производства, эксплуатации, ремонта, хранения, транспортирования, реализации и утилизации, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами федеральных органов исполнительной власти, подлежат обязательному исполнению только в части, соответствующей целям:

1) защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества;

2) охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений;

3) предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.

19.2 Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в отношении трубопроводной арматуры, поступающей в обращение на территории Российской Федерации, со дня вступления в силу настоящего технического регламента.

19.3 Для трубопроводной арматуры, поступившей в обращение, и/или введенной в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента, документы, подтверждающие ее соответствие, сохраняют силу в течение указанного в них срока действия.

19.4 Для трубопроводной арматуры, введенной в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента, при вторичном поступлении ее в свободное обращение на территории РФ после вступления в силу настоящего технического регламента, должно быть проведено обязательное подтверждение соответствия согласно требованиям настоящего регламента.

20 Вступление в силу настоящего технического регламента

Настоящий технический регламент вступает в силу по истечении двенадцати месяцев со дня его официального опубликования.

Приложение № 1

к техническому регламенту

«О безопасности

трубопроводной арматуры»

# КОДЫ ОКП

# на трубопроводную арматуру

29 1000   Арматура ручная судовая

29 2000   Арматура дистанционно-управляемая судовая

29 3000   Арматура автоматическая судовая

31 1389    Клапаны предохранительные

31 4860    Арматура шланговая

31 8440    Арматура

31 8441    Краны и клапаны

36 4280    Арматура криогенная

36 4573    Вентили запорные

36  4575    Клапаны предохранительные

36  6147    Задвижки к манифольдам нагнетательных линий буровых насосов

36 6197    Запорные и регулирующие устройства к манифольду противовыбросного оборудования

(без задвижек)

36 6513   Арматура фонтанная

36 6515   Запорные и регулирующие (предохранительные  дросселирующие) устройства

фонтанной арматуры)

36 9530   Вентили к баллонам для сжиженного газа

37 0000   Арматура промышленная трубопроводная

41 4410  Гидроклапаны /давления

41 4420   Гидроклапаны /направляющие

41 5160   Пневмоклапаны

42 1860  Регуляторы, работающие без постороннего источника энергии

48 5925  Арматура газо-регулирующая  и запорно-предохранительная

49 5130   Краны водоразборные

49 5210  Краны водоразборные из пластмасс

49 5343  Краны для воды

49 5400  Арматура санитарно-техническая из чугуна

Приложение № 2

к техническому регламенту

«О безопасности

трубопроводной арматуры»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

трубопроводной арматуры на этапе проектирования при различных видах опасности

Безопасность трубопроводной арматуры в отношении различных видов опасностей обеспечивается:

1) взрывобезопасность:

а) применением электрооборудования соответствующей категории и группы взрывозащищенности, сертифицированного в установленном порядке;

б) для трубопроводной арматуры, работающей на взрывоопасных средах - применением искробезопасных материалов сопрягаемых деталей, с учетом специфических свойств рабочих сред и условий эксплуатации;

в) отсутствием электростатических зарядов и наведенных токов.

2) механическая безопасность:

а) применением материалов для элементов трубопроводной арматуры, работающих под давлением, подобранных с учетом параметров и условий эксплуатации, а также с учетом опасности, исходящей от рабочей среды;

б) проведением расчетов на прочность и обеспечением необходимых запасов прочности для нагруженных элементов конструкции трубопроводной арматуры с использованием стандартных методик и (или) аттестованных программ для ЭВМ;

в) отсутствием  на наружных поверхностях трубопроводной арматуры острых выступающих частей и кромок;

г) защитой персонала от движущихся частей арматуры и приводов;

д) наличием дополнительных креплений для защиты трубопроводной арматуры от срыва или смещения при возникновении значительных реактивных сил от сбрасываемой рабочей среды, при вероятности сейсмического воздействия на арматуру, а также для снятия нагрузок на арматуру от трубопровода;

3) пожарная безопасность:

а) применением конструктивных решений и пожаростойких материалов;

б) герметичностью относительно внешней среды;

в) проведением специальных испытаний на огнестойкость;

4) промышленная безопасность:

а) проектированием трубопроводной арматуры в соответствии с ее функциональным назначением и с учетом нагрузок, которые могут возникнуть при ее эксплуатации, обеспечением надежности и безопасности оборудования, на котором будет установлена;

б) установлением требований по безопасности в эксплуатационной документации (паспорт и руководство по эксплуатации), соблюдением потребителями арматуры указанных требований;

в) установлением назначенных показателей для трубопроводной арматуры опасных производственных объектов и записью их в эксплуатационной документации;

г) проведением всей совокупности испытаний (предварительных, приемочных);

д) наличием обязательных знаков маркировки;

5) термическая безопасность:

а) герметичностью относительно внешней среды;

б) для трубопроводной арматуры, устанавливаемой в обслуживаемом помещении, с температурой рабочей среды выше 50 °С или ниже минус 40 °С – указанием в эксплуатационной документации требования о необходимости термоизоляции трубопроводной арматуры или установки ограждений, использования средств индивидуальной защиты обслуживающего персонала;

в) применением разрешенных материалов;

6) химическая безопасность:

а) герметичностью относительно внешней среды, выбором и подтверждением при испытании для запорной арматуры соответствующего класса герметичности в затворе;

б) назначением при расчете трубопроводной арматуры запасов прочности, учитывающих скорость коррозии материалов деталей арматуры, находящихся под давлением и в контакте с рабочей средой;

в) выбором материалов, применяемых для изготовления деталей и узлов трубопроводной арматуры, которые не выделяют вредные химические вещества в опасных концентрациях при нормальных условиях эксплуатации и в аварийных ситуациях;

г) организацией сбора рабочей среды из предохранительной и концевой запорной арматуры в специальные емкости;

7) электрическая безопасность:

а) проектированием и применением электрооборудования для трубопроводной арматуры в соответствии с показателями назначения (в части напряжения, рода тока и др.);

б) наличием заземления для корпусных деталей электрооборудования трубопроводной арматуры с соблюдением требований специальных правил;

в) наличием защиты или ограничений от электростатических разрядов – при опасности их возникновения, и записью в эксплуатационной документации по периодической проверке сопротивления изоляции.

Приложение № 3

к техническому регламенту

«О безопасности

трубопроводной арматуры»

ФОРМЫ И СХЕМЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

1 Формы и схемы подтверждения соответствия

| Условия эксплуатации и параметры арматуры |  |  | Формы и схемы подтверждения соответствия |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Декларация |  |  | Сертификация |  |  |
|  |  |  | Д1 | Д2 | Д3 | C1 | C2 | C3 |
| DN | PN (Рр, Р) |  |  |  |  |  |  |  |
| - Арматура, кроме предохранительной и арматуры систем безопасности1, для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам2: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 50 включ. | До16 включ. |  | Х |  |  |  |  |  |
|  | Свыше 16 до 63 включ. |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Свыше 63 |  |  |  | Х |  |  |  |
| Свыше 50 до 150 включ. | До16 |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Свыше 16 до 63 включ. |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Свыше 63 |  |  |  |  | Х |  |  |
| Свыше 150 | До16 включ. |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Свыше 16 до 63 включ. |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Свыше 63 |  |  |  |  |  | Х |  |
| - Арматура предохранительная и арматура систем безопасности для рабочих сред, не относящихся к опасным веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 150 включ. |  | Любое |  |  |  | Х |  |  |
| Свыше 150 |  |  |  |  |  |  | Х |  |
| - Арматура, кроме предохранительной и арматуры систем безопасности, для рабочих сред, относящихся к опасным веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 50 включ. |  | До16 |  |  |  | Х |  |  |
|  |  | Свыше 16 |  |  |  |  | Х |  |
| Свыше 50 до 150 включ. |  | Любое |  |  |  |  | Х |  |
| Свыше 150 |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 4 Арматура предохранительная и арматура систем безопасности для рабочих сред, относящихся к опасным веществам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| До 150 включ. |  | Любое |  |  |  |  | Х |  |
| Свыше 150 |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 5 Арматура для атомных станций (АС) и реакторных установок3: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| относящаяся к 1 классу безопасности |  |  |  |  |  |  |  | Х4 |
| относящаяся к 2 классу безопасности |  |  |  |  |  |  | Х4 |  |
| относящаяся к 3 классу безопасности |  |  |  |  |  | Х4 |  |  |
| относящаяся к 4 классу безопасности |  |  |  |  | Х4 |  |  |  |

Примечания:

1 Отнесение арматуры к системам безопасности определяет заказчик;

2 Опасные вещества - в соответствии с Федеральным законом «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

3 Классы безопасности арматуры АС определяет заказчик.

4 Если для аналогичной по параметрам арматуры групп 1 – 4 применяется схема сертификации с более высоким номером, то арматура группы 5 подлежит сертификации по соответствующей схеме групп 1 – 4.

2 Операции, выполняемые по схемам подтверждения соответствия

2.1. Декларирование

2.1.1 Декларирование включает следующие операции, выполняемые заявителем:

– формирование комплекта технической документации;

– принятие декларации о соответствии;

– регистрация декларации о соответствии в установленном порядке;

– маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Схема декларирования Д2 дополнительно включает испытания типового образца в аккредитованной испытательной лаборатории.

Схема декларирования Д3 дополнительно включает испытания типового образца  в аккредитованной испытательной лаборатории и сертификацию системы менеджмента качества с контролем органа по сертификации, выдавшего данный сертификат, за объектом сертификации;

2.1.2 Техническая документация должна позволять проведение оценки соответствия продукции требованиям технического регламента. Она должна в необходимой для оценки мере отражать проект (технические условия), способ производства и принцип действия продукции, а также содержать доказательства соответствия продукции техническому регламенту.

В комплект технической документации должны входить:

1) конструкторская документация, технические условия, расчеты;

2) эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации);

3) перечень полностью или частично используемых стандартов и описание решений для обеспечения соответствия продукции требованиям технического регламента;

4) протоколы испытаний.

Для схемы декларирования Д2 дополнительно должны быть включены протоколы испытаний типового образца в аккредитованной испытательной лаборатории.

Для схемы декларирования  Д3 дополнительно должны быть включены протоколы испытаний типового образца в аккредитованной испытательной лаборатории и сертификат системы менеджмента качества;

2.1.3 Заявитель (изготовитель) предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс производства обеспечил соответствие изготовляемой продукции технической документации и относящимся к декларируемой продукции требованиям технического регламента.

2.1.4 Заявитель принимает декларацию о соответствии, регистрирует ее в установленном порядке, маркирует продукцию, на которую принята декларация о соответствии, знаком обращения на рынке.

2.2 Обязательная сертификация.

2.2.1 Обязательная сертификация включает следующие операции:

1) подача заявителем в орган по сертификации заявки на проведение сертификации;

2) рассмотрение заявки и принятие по ней решения органом по сертификации;

3) проведение испытаний типового образца аккредитованной испытательной

лабораторией.

4) анализ результатов испытаний и выдача заявителю сертификата соответствия;

5) маркирование продукции знаком обращения на рынке.

Схема сертификации С2 дополнительно предусматривает анализ состояния производства органом по сертификации.

Схема сертификации С3 дополнительно предусматривает анализ состояния производства и инспекционный контроль органа по сертификации за изготовлением сертифицированной продукцией.

2.2.2 Заявитель по своему выбору подает заявку на сертификацию продукции в один из органов по сертификации, аккредитованных в установленном порядке, в область аккредитации которого включена трубопроводная арматура.

К заявке должен быть приложен комплект технической документации в составе:

1) конструкторская документация, технические условия, расчеты;

2) эксплуатационная документация (паспорт, руководство по эксплуатации);

3) перечень полностью или частично используемых стандартов и описание решений для обеспечения соответствия продукции требованиям технического регламента;

4) протоколы испытаний

2.2.3 Орган по сертификации рассматривает заявку и сообщает  заявителю решение, содержащее условия проведения сертификации.

2.2.4 Аккредитованной испытательной лабораторией проводятся испытания типового образца (типовых образцов), результаты которых направляются в орган по сертификации.

2.2.5 Для схем сертификации С2 и С3 орган по сертификации проводит проверку состояния производства и анализ выполнения изготовителем требований технического регламента.

2.2.6 При положительных результатах испытаний, проверки технической документации, а для схем С2, С3 – и анализа состояния производства орган по сертификации оформляет сертификат соответствия по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию, и выдает его заявителю.

2.2.7 Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком обращения на рынке.

2.2.8 Заявитель в процессе производства данной продукции информирует орган по сертификации об изменениях, вносимых в продукцию. Орган по сертификации проверяет эти изменения и решает, будет ли сохраняться действие выданного сертификата. О своем решении он сообщает заявителю.

2.2.9 Орган по сертификации проводит инспекционный контроль сертифицированной продукции в течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов продукции и анализа состояния производства.

ПРОЕКТ ПОДГОТОВЛЕН:

Закрытым акционерным обществом «Научно-производственная фирма «Центральное конструкторское бюро арматуростроения» (ЗАО «НПФ «ЦКБА»);

Научно-промышленной ассоциацией арматуростроителей (НПАА);

Техническим комитетом по стандартизации «Трубопроводная арматура и сильфоны» (ТК 259).

Генеральный директор

ЗАО «НПФ «ЦКБА»                                                                   В.П.Дыдычкин

Исполнительный

директор  НПАА                                                                         И.Т.Тер-Матеосянц