Сводка отзывов по проекту  специального технического регламента                       	ЯНВАРЬ 2007 г.

«О безопасности трубопроводной арматуры»

| Содержание статьи, пункта СТР | Организация | Содержание отзыва | Заключение разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| Статья 1. Цели и сфера применения |  |  |  |
| 1. Настоящий технический регламент принимается в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, охраны окружающей среды при производстве, эксплуатации, хранении, транспортировании, обращении на рынке и утилизации арматуры, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение ее приобретателей. | «НАСТХОЛ» № 510/1 от 23.05.2006 | После слова «при» добавить «проектировании» | Принято |
|  | ООО «Газнадзор» | Согласно закону №184-ФЗ «О техническом регулировании» все регламенты на продукцию являются специальными и устанавливают требования только к тем отдельным видам продукции, в отношении которых цели, определенные Федеральным законом для принятия технических регламентов, не обеспечиваются требованиями общих технических регламентов. В рассматриваемом документе не обозначены причины, по которым необходима эта разработка и в какой степени выставляемые требования дублируются теми, которые относятся к области регулирования общих технических регламентов. | Обоснование необходимости разработки регламента приведено в пояснительной записке |
|  | ЗАО «ЦКТИА» Эл/п от 31.07.06 | Убрать последнюю часть предложения, со слов «…а также предупреждения…». | Не принято. Цель регламента соответствует закону «О техническом регулировании». |
| 2. Настоящий технический регламент в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ устанавливает: а) минимально необходимые требования безопасности арматуры на всех стадиях ее жизненного цикла; б) правила и формы подтверждения соответствия арматуры требованиям настоящего технического регламента. | ОАО «Томский электромеханический завод» (ТЭМЗ) | По абзацу а) Проект устанавливает «минимально необходимые требования безопасности арматуры», однако по тексту регламент требует при сертификации или декларировании соответствия арматуры не только требованиям безопасности, но и проверки показателей назначения, показателей безотказности и т.д. которые не всегда можно отнести к показателям безопасности, а ведь регламент предназначен для доказательства соответствия только требованиям безопасности. | Все требования, установленные проектом регламента, влияют на безопасность, и требуют подтверждения соответствия. |
| 3. Действие настоящего технического регламента распространяется на все виды (запорная, регулирующая, предохранительная, обратная, распределительно-смесительная, фазоразделительная и др.) и типы (задвижки, клапаны, затворы, краны и др.) арматуры, отказ которой может представлять опасность для жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. | ТЭМЗ | Надо указать, на какие виды трубопроводной арматуры распространяется проект с помощью кодов ОКП, а не указанием, что регламент распространяется на «все виды и типы арматуры» | Принято. Перечень кодов ОКП будет приведен в приложении к регламенту. |
|  | НПАА № 7-074 от 06.05.06 | В общих положениях отсутствует термин «привод», что исключает данное устройство из рассматриваемого документа. | Принято. |
|  |  | Предлагается: После слов «арматуры и» добавить: «приводы к ней», далее по тексту. Дополнить п.3 предложением: «Положение настоящего регламента распространяются в равной мере на арматуру и приводы к ней» | Принято. |
|  | ООО «Газнадзор» | Очевидно в силу того, что регламент является инициативным, в нем не прописана область применения регламента, в связи с чем возникает ряд вопросов: - Какая конкретно трубопроводная арматура является предметом регулирования, только ли трубопроводная или же и другие виды арматуры, перечисленные в статье 2. - Каким образом цели и сфера применения регламента «О безопасности трубопроводной арматуры» соответствуют пункту 3, статьи 1, в котором утверждается, что «действие ... регламента распространяется на все виды ... и типы .... арматуры», если «трубопроводная арматура» - это всего лишь один из многих видов и типов арматуры. - О какой арматуре идет речь в статье 3 при описании правил идентификации (см. пункт 16). . Будет ли это утверждение справедливо для распределительно-смесительной и для фазоразделительной арматуры или для арматуры транспортных средств? - По всей видимости действие рассматриваемого СТР не распространяется на «арматуру транспортных средств» (это следует из названия регламента). Поэтому непонятно упоминание этого вида арматуры и связанных с ней назначенных показателей арматуры в пункте 5 статьи 5 (размерность ресурса которого указывается в километрах пробега)? В пункте 3 статьи 1 регламента определена область применения регламента. В абзаце 2, статьи 2 регламента дано определение: «Арматура трубопроводная» Сопоставительный анализ пункта 3, статьи 1 с абзацем 2, статьи 2, показывает что: - заявленная область применения регламента охватывает все виды и типы арматуры, среди которых в определении «Арматура трубопроводная» отсутствуют функции для предохранительного и обратного видов арматуры. Получается, что область применения регламента шире, чем позволяет объект регулирования. Если же термин «Арматура трубопроводная» обозначает только один из видов арматуры, то в абзаце 2 статьи 2 следует удалить стоящий в скобках общий термин «(арматура)» позволяющий расширительно толковать термин «Арматура трубопроводная»; - такие сокращения, как «и др.; и т.д.» указывают на то, что приводимый перечень видов и типов арматуры, а также перечень рабочих сред, с которыми должна работать арматура, не является полным (исчерпывающим). Если перечисленные виды и типы арматуры, а также перечень рабочих сред приведены в качестве примера, то применение подобных перечней в законе делает возможной свободную трактовку понятия «арматура трубопроводная», а также ее свойств; - принцип действия таких видов арматуры, как распределительная, смесительная и фазоразделительная, может быть основан не на изменении площади проходного сечения, как это сказано в определении «арматура трубопроводная», а на изменении направления потока, как например в термине «арматура распределительно-смесительная» (см. соответствующий термин в статье 2 регламента). Поэтому определение «арматура трубопроводная» не является точным и не может быть использовано для идентификации объекта регулирования. Та же ошибка имеет место в ГОСТ 24856-81 (СТ СЭВ 1572-79), но в 1979 -1981 годах для подобных конструктивных элементов использовался более узкий набор принципов действия. | Принято. Уточнены область применения, терминология. Термины приведены в соответствие с национальным стандартом «Арматура трубопроводная. Термины и определения», прошедшим экспертизу ВНИИНМАШ. |
|  | ОАО «Знамя труда» | Следует уточнить, что закон распространяется также на узлы управления и приводные устройства. | Принято |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | Убрать «др». Следует перечислить все виды и типы арматуры. | Принято |
|  |  | Следует добавить, что на современных промышленных предприятиях арматура играет роль исполнительного устройства, посредством которого реализуются командные сигналы и назначается заданный режим работы системы. | Не принято. Арматура может выполнять различные функции. Все они перечислены в наименовании видов арматуры |
| 4. Дополнительные требования к применяемой в производственных процессах и в составе оборудования трубопроводной арматуре указываются в специальных технических регламентах на соответствующие производственные процессы и оборудование. |  | По закону №184-ФЗ рассматриваемый специальный технический регламент уже является дополнительным, по отношению к общим техническим регламентам, поэтому никаких дополнительных требований, на которые сделана ссылка в пункте 4 статьи 1 регламента, в тексте регламента быть не должно. | Принято |
|  | ЗАО «Данфосс» 01.11.06 Эл/п | ТР могут содержать только обязательные для соблюдения требования, а объектом обязательного подтверждения соответствия является только продукция, выпущенная в обращение на территории РФ, требование данного пункта не является правомочным | Принято |
| #### Статья 2. Основные понятия Для целей настоящего технического регламента используются следующие основные понятия: | ОАО «Волгограднефтемаш» Эл/п от 24.07.06 | Включить термины «статические и динамические силы жидкости» и «сертификат контроля», примененные в ст. 6 п.5 и в ст.7 п.4 соответственно дать их определения. По тексту регламента целесообразно применять вместо термина «жидкость» термин «рабочая среда» | Принято частично. |
|  | ВНИИГАЗ | Убрать в определении оценки риска второе предложение: «»Оценка риска включает анализ вероятности (или частоты), анализ последствий и их сочетания» | Принято. Определение полностью взято из РД 03-418-01 (Методические указания по анализу риска). Второе предложение в определении дано в РД как пояснение, но в регламенте оно исключено. |
|  | «Атомэнергопроект» № 40-1-9017 05.10.06 | Должен быть дополнен раздел - уровень безопасности - безопасность трубопроводной арматуры - диаметр номинальный - давление номинальное | Принято в части DN и PN.Остальные термины стандартные для любой продукции. |
|  | ОАО «Криогенмаш» № 214-296/1436 26.05.2006 | «Арматура запорная» слова « с определенной» заменить на «с нормированной» | Принято |
|  |  | «Арматура отсечная» изложить в редакции «арматура отсечная – быстродействующая запорная арматура с автоматическим управлением». | Принято |
|  |  | Дополнить терминами «арматура запорно-регулирующая и регулятор» | Принято. В п.3 статьи 1 введены комбинации различных видов арматуры. |
|  | ДОАО ЦКБН | Уточнить понятие «задвижка», т.к. она. не является регулирующей арматурой, а только запирающей. | Не принято. Задвижка может быть регулирующей. |
|  |  | Не понятно в чем отличие понятий «продавец» и «уполномоченный представитель». | Из представленных в регламенте определений вполне понятно различие. Продавец представляет свои интересы и несет ответственность от своего имени, а уполномоченный (представитель) представляет интересы изготовителя и несет ответственность от его имени. |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | «Основные понятия» заменить на «Термины и определения» - привести в логическую последовательность термины (определения видов арматуры, затем указывается изготовитель, затем опять типы арматуры и т.д.); - исключить слово «автоматический» из терминов «арматура предохранительная», «арматура обратная»; - исключить термин «арматура отсечная, т.к. это разновидность термина «арматура запорная».; - в определении «арматура предохранительная» после слова давления добавить «… в защищаемом объекте»; - определение термина «регулирующая арматура» требует уточнения и дополнения. В энергетике имеют место случаи, когда регулирующая арматура используется для поддержания давления «до себя» без изменения расхода проходящей по трубопроводу среды.; - из термина «изготовитель» исключить второе и третье предложение: фирма, модернизирующая или ремонтирующая арматуру, не может быть отнесена к категории «изготовитель»; - в термине «клапан» точнее было бы записать не параллельно, а вдоль оси потока; - термин «отказ» лучше сформулировать, как утрата арматурой способности функционировать по назначению в заданном режиме эксплуатации (можно дать расшифровку понятия отказ для различных видов арматуры: запорной, регулирующей и т.д.), кроме того, отказ может быть «полный» или «частичный». Представляется надуманным термин «критичность отказа». Его следует заменить более понятным термином «последствия отказа» Статью 2 следует дополнить терминами из ПБ 10-573-03 Приложение 1, например пункты 18, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28. Приведенные в статье понятия следует расположить в определенном порядке: понятия, касающиеся арматуры, понятия, касающиеся проектировщиков, изготовителей и продавцов, понятия касающиеся отказов и т.п. | В законах такие разделы называются «Основные понятия». Термины расположены в алфавитном порядке. Не принято. Слово «автоматический» принципи-ально отличает эти виды арматуры от других. Не принято. Такая арматура распространена. Принято Принято Принято Не принято. Нет технической необходимости изменять. Термины приняты по ГОСТ 27.002 Принято частично Термины расположены в алфавитном порядке |
|  | НПАА | Употребляемым в тексте терминам необходимо дать определение для исключения различных толкований. | Принято частично. |
|  |  | Добавить термины и дать им определения: верификация, заказчик, покупатель, привод трубопроводной арматуры, собственник, техническая документация, ремонтная документация, технические осмотры, технологическое обслуживание, критический отказ, коэффициент оперативной готовности, показатель безопасности, 4 класс безопасности, технологический регламент (техническое обслуживание) | Термины приведены в соответствие с национальным стандартом «Арматура трубопроводная. Термины и определения», прошедшим экспертизу ВНИИНМАШ |
|  |  | Для удобства поиска основные понятия предлагается сгруппировать по признакам: Виды, Типы, Формы собственности, Показатели. | Термины расположены в алфавитном порядке |
|  |  | «Изготовитель» наносит на продукцию свое наименование только официально, другого способа нет. Слово «официально» исключить, либо расшифровать | Принято |
|  |  | Предлагается уточнить понятия «разработчик» и «проектировщик» т.е. принять везде в тексте, что термин «разработчик» относится к конструкциям, а «проектировщик» - к системам. С этой точки зрения нуждается в редактировании ст. 6 п.3 где проектировщик (изготовитель) «обязан предупредить проектировщика системы» | Принято |
|  | «НАСТХОЛ» | Отсутствует понятие «защитная арматура». | Защитная арматура – это обобщающее понятие предохранительной, обратной, запорной отсечной арматуры. |
|  |  | В понятие «изготовитель» необходимо добавить ответственность за «качество» арматуры. | В рамках технического регламента ответственность только за безопасность. |
|  |  | В понятии «продавец» - продавец может быть одновременно и изготовителем. | Ответственность «изготовите-ля» и «продавца» разная, поэтому понятия разделены. |
|  |  | Уполномоченный (представитель) не обязательно имеет договор только на торговлю. | Если нет договора, то представителя нельзя называть «Уполномоченный» |
|  | ОАО «Волгоград-нефтемаш» | Включить термины «статистические и динамические силы жидкости» и «сертификат контроля»., применённые в статье б, пункт 5 и в статье 7, пункт 4 соответственно; дать их определения. | Учтено |
| Статья 3. Правила идентификации трубопроводной арматуры 1. Арматура, на которую распространяются требования настоящего технического регламента, идентифицируется: а) наличием корпусных деталей с соответствующим присоединением их к емкости или трубопроводу; б) наличием подвижных элементов, обеспечивающих управление потоком рабочей среды, проходящей внутри корпуса, за счет изменения проходного сечения. | ОАО «Знамя труда» | Добавить подпункт в) наличием приводного устройства | Не принято. Приводные устройства отсутствуют в автоматически действующей арматуре - обратной предохранительной арматуре, у конденсатоотводчиков, регуляторов. |
| Глава 2. Требования безопасности трубопроводной арматуры на стадиях ее жизненного цикла |  |  |  |
| Статья 5. Общие положения 1. Для арматуры должны быть установлены и указаны в конструкторской и эксплуатационной документации показатели и технические требования, обеспечивающие безопасное функционирование арматуры в течение заданного срока службы. | ОАО «Знамя труда» | Заменить «…и технические требования…» на «…и необходимые меры…» | Не принято. «Технические требования» - более точное определение. |
|  | ДОАО ЦКБН | Уточнить понятия «заданный срок службы» | Принято. Вместо «заданный» введено понятие «принятого в документации» срока службы (ресурса) |
| - 2. Основными показателями арматуры, связанными с ее безопасностью, являются: - а) показатели назначения; - б) показатели безотказности, исчисленные по критическим отказам; - в) назначенные показатели; - г) показатели безопасности. | ТЭМЗ | Показатели безотказности и назначенные показатели невозможно проверить в процессе сертификационных испытаний, и они не относятся к показателям безопасности также, как и многие другие, использованные в проекте. Их все необходимо исключить. | Не принято.Показатели безот-казности и назначенные пока-затели подтверждаются различ-ными методами - при приемоч-ных испытаниях, расчетом, сбором и анализом статистичес-ких данных и т.д. При сер-тификации эти документы предъявляются органу по сертификации. |
|  | ОАО «Криогенмаш» | Изложить в) назначенные показатели надежности г) речь идет о показателях, а п.б) сведен к одному. Вероятно п.б) должен быть дополнен и другими показателями безопасности? | Назначенные показатели – это не показатели надежности. Непонятно, о каких других показателях идет речь. |
| - 3. Показатели назначения арматуры должны включать: а) вид арматуры (функциональное назначение) – запорная, регулирующая, предохранительная, распределительно-смесительная, фазоразделительная, обратная; б) диаметр номинальный DN; в) давление номинальное PN или давление рабочее Рр, или давление расчетное Р; г) наименование и параметры рабочей среды: 1) химический состав и фазовое (агрегатное) состояние; 2) диапазон температур; д) климатическое исполнение (с параметрами окружающей среды); е) категория взрывобезопасности; ж) виды и параметры внешних воздействий (в том числе сейсмическое, огневое); з) параметры возможных воздействий арматуры на окружающую среду (в том числе герметичность по отношению к внешней среде); и) дополнительные показатели применительно к конкретным видам и типам арматуры (например, давление настройки и коэффициент расхода - для предохранительных клапанов; время срабатывания – для отсечной арматуры; условная пропускная способность и вид пропускной характеристики – для регулирующей арматуры и т.д.). | АК «Корвет» э/п 23.05.06 | Ввести «к) класс герметичности запорного органа» п.п. «ж» Ввести ссылку на нормативный документ, определяющий виды и параметры внешних воздействий (в том числе сейсмическое, огневое) | Принято в части класса (норм) герметичности в затворе. Не принято в части ссылки на нормативный документ – закон этого не предусматривает. |
|  | ОАО «Криогенмаш» | Изложить в редакции «г) параметры рабочей среды: 1) наименование 2) хим. состав (при необходимости) 3) рабочее давление или диапазон рабочих давлений 4) диапазон температур 5) фазовое состояние (при необходимости) 6) наличие, размер и количество посторонних включений (при необходимости)» | Принято частично. |
|  |  | «и» В конце перечислений добавить «степень защиты электрооборудования арматуры» | Принято |
|  | ОАО «Волгоград-нефтемаш» | После слова «арматуры» заканчивать словами «в общем случае должны включать». | Не принято. Понятие «в общем случае» предполагает какие-то частные случаи. Если такие имеются, то они должны быть оговорены |
|  | «НАСТХОЛ» | п.п. «г» Наименование и параметры не только рабочей, но и окружающей среды. | Принято. Параметры окружающей среды отражены в 5) |
|  |  | п.п. «е» Исключить категорию взрывобезопасности, т.к. она относится к помещениям и средам, а на оборудовании проставляется знак взрывозащищенности, и то – это касается электрического оборудования. | Принято. Редакция уточнена. |
|  | ВНИИГАЗ | Не ясно планируемое содержание и форма представления информации по подпунктам ж) и з). Вообще, в пункте 3 обозначены показатели, по которым нет определений и не понятно, требуются ли данные определения и весь пункт в целом. В частности, три вида давления без указания их различий | Принято к сведению. Определения давлений приведено. Остальные показатели необходимы, так как от них зависит безопасность. |
|  | НПАА | п.п. «ж» При проектировании арматуры внешние воздействия задаются исходя из местности, условий и прочих факторов. Предусмотреть всё невозможно, но параметры внешних воздействий можно спрогнозировать. Предлагается: после слова «параметры» добавить слово «допустимых» п.п. «и» Необходимо конкретизировать требования для запорной арматуры После слов «для регулирующей арматуры» добавить «и герметичность в затворе – для запорной арматуры» | Принято частично. Слово «допустимые» можно применять не только к пара-метрам внешних воздействий, но и ко всем остальным пара-метрам и показателям. Принято в части герметич-ности в затворе. Это требова-ние предъявляется не только к запорной арматуре – и к предохранительной, обратной и регулирующей. |
|  | ОАО «Икар» № 822-82-2006 от 31.01.2006 | п.п. «з» Какие параметры необходимо указывать, нужна расшифровка. Например, параметры наводимого электро - магнитного поля. | Не принято. Расшифровать все возможные виды воздействий невозможно. Перечень их зависит от конкретных условий применения. |
|  | ОАО «ЮжНИИгипрогаз» | П.п. «з)» изложить в следующей редакции: «параметры возможных воздействий арматуры на окружающую среду (в том числе герметичность по отношению к внешней среде - допустимые утечки)»; предлагается дополнить новым подпунктом к): к) герметичность затвора. | Принято. |
| - 4. Показатели безотказности арматуры включают: а) вероятность безотказной работы, исчисленную по критическим отказам Sк; б) коэффициент оперативной готовности Кг (для арматуры, работающей в режиме ожидания, в том числе для предохранительной и отсечной арматуры). | НПАА | Для исключения неправильного толкования, обозначение термина или понятия предлагается размещать после названия. | Не принято. Структура проекта регламента соответствует принятой для законов. |
|  |  | Предлагается: переместить Sk для исключения двойного толкования и изложить данный абзац в следующей редакции: «вероятность безотказной работы Sк, исчисленную по критическим отказам» | Обозначения этих показателей исключено из текста регламента |
|  | ОАО «Волгоград-нефтемаш» | При выпуске технического регламента необходимо издать комментарии с пояснениями его отдельных положений, например: статья 5, пункты 4, 6. | Принято к сведению. После принятия закона будут изданы комментарии и пересмотрены нормативные документы |
|  | ВНИИГАЗ | При выборе вероятностного показателя (безотказность, надежность) помимо вероятности отказа или вероятности безотказной работы необходимо указывать временной интервал, на котором устанавливается значение показателя (ГОСТ 27.002-89). Разумно указать по п.п. а) «гамма-процентная вероятность безотказной работы, исчисленная по критическим отказам, и соответствующая ей наработка». Таким образом, устанавливается распределение вероятности безотказной работы в зависимости от наработки на весь проектный срок службы объекта. | Принято. |
| 5. Основная номенклатура назначенных показателей арматуры включает: а) назначенный срок службы (в годах); б) назначенный ресурс (в часах и/или циклах и/или километрах пробега (для арматуры транспортных средств). | ООО «Газнадзор» | В пункте 56), статьи 5 регламента среди назначенных показателей арматуры приведен «назначенный ресурс (в часах и/или циклах и/или километрах пробега (для арматуры транспортных средств)». Название регламента однозначно ограничивает область применения регламента, обеспечивающего техническое регулирование безопасности именно трубопроводной арматуры, а не какой иной, включая арматуру транспортных средств. Кроме того, вызывает вопрос связь километров пробега транспортного средства и износа арматуры. Подобные неточности неоднократно встречаются по тексту. Поэтому следует внимательно проанализировать текст регламента и удалить из него все требования не связанные с объектом регулирования. | Не принято. Регламент распространяется на арматуру, устанавливаемую на трубопроводах и сосудах. Цистерны, размещенные на транспортных средствах (например, автомобильные или железнодорожные цистерны) – это те же сосуды. Такая арматура дополнительно к обычным временным показа-телям надежности испытывает нагрузки, связанные с пробегом (вибрации, ускорения и т.д.). |
|  | НПАА | В ходе хранения изделие не эксплуатируется, но отдельные детали имеют ограничений срок хранения и подлежат замене.Предлагается добавить пп. «в» «назначенный срок хранения» | Принято |
|  | ДОАО ЦКБН | Уточнить понятия «назначенный срок службы» (п.5а) Предлагаем заменить понятие «назначенный срок службы» на «расчетный срок службы». | Не принято. Назначенный срок службы предусмотрен ГОСТ 27.002 |
|  | НПО «Гакс-армсервис» | Ст. 5, 6 п.5 и др. Детальные технические ссылки, нежелательны в составе такого документа, как закон. Например, скурпулезное перечисление показателей при проведении расчетов | Принято к сведению Перечень показателей уточнен. |
|  | ОАО «Криогенмаш» | Привести определения Кг, Sк в понятиях или в приложении или дать ссылку на документ, их определяющие | Формулы исключены из текста регламента и будут в соответствующем ГОСТе. |
| 6. Показатель безопасности арматуры – вероятность критического отказа Rк, определяемая по формуле: Rк = 1 – Sк или Rк = 1 – Кг. Вероятность критического отказа арматуры учитывается при оценке риска производственных процессов и оборудования, в которых применяется арматура с учетом тяжести причиняемого вреда. | НПАА | Регламент – основополагающий документ, формулы загромождают и усложняют восприятие текста Предлагается исключить слова «определяемая по формуле: Rк = 1 – Sк или Rк = 1 – Кг». | Принято. Формулы исключены из текста регламента и будут в соответствующем ГОСТе. |
|  | АК «Корвет» | Ввести расшифровку значений приведенных формул | Формулы исключены из текста регламента |
| Статья 6. Требования безопасности при проектировании трубопроводной арматуры 1. Арматура должна проектироваться, исходя из показателей назначения с введением соответствующих запасов прочности, с учетом нагрузок, соответствующих назначенному применению и нагрузок, которые могут возникнуть. | ЗАО «ЦКТИА» | Следует дополнить рядом пунктов, касающихся применения приводов для управления арматурой: Арматура с приводами должна иметь устройства, отключающие привод при достижении рабочим органом крайних положений. Эта арматура должна иметь местный указатель крайних положений рабочего органа и датчики сигнализации крайних положений на щите управления. Арматура с электроприводом должна быть спроектирована так, чтобы при потере напряжения на электроприводе положение рабочего органа не изменялось, и она не теряла герметичность по отношению к внешней среде. | Принято в части местного указателя положения. Осталь-ные предложения не приняты, так как требования об отключении электропривода или сохранения положения запорного (регулирующего) решаются проектировщиком системы и не всегда связаны с безопасностью арматуры |
|  | ЗАО «Данфосс» | Так как ст.1 «Цели и сфера применения» не содержит условия применения ТР при проектировании, ст.6 не может быть приведена в ТР и не имеет юридической силы. | В пункте 1 статьи 5 записано, что ТР устанавливает требо-вания на всех стадиях жизнен-ного цикла арматуры. в т. ч. и при проектировании |
|  | ООО «Газнадзор» | Требование содержит критерии, не позволяющие определить степень допустимого риска, как например: «показатели назначения с введением соответствующих запасов прочности, с учетом нагрузок, соответствующих назначенному применению и нагрузок, которые могут возникнуть».Это требование не конкретно, поскольку невозможно убедиться в том, что запас прочности является «соответствующим». | Принято. |
| 2. Арматура должна проектироваться с учетом обеспечения безопасности: а) при нормальных условиях эксплуатации, исходя из показателей назначения арматуры, степени технической защищенности персонала при разных видах опасностей; б) при критическом отказе в нормальных условиях эксплуатации, исходя из степени технической защищенности от его возможных последствий; в) при чрезвычайных ситуациях (землетрясение, наводнение, пожар, и др.), исходя из характеристик возможных чрезвычайных условий, стойкости изделий к любым внешним воздействиям; г) при ошибках обслуживающего персонала; д) при недопустимом применении (например, запорной арматуры в качестве регулирующей). | ОАО «Икар» | «а», «б» Расшифровать «степень технической защищенности персонала при разных видах опасностей», а также «степень технической защищенности» от возможных последствий критического отказа. | Принято. |
|  |  | «в» Исключить «стойкости к любым внешним воздействиям». | Принято. |
|  | ОАО «Газаппарат» | в) Слово «любым» исключить | Принято |
|  | ОАО «ГИПРОГАЗЦЕНТР» | Требования по п.п. г) и д) считаем целесообразным исключить, поскольку обязательная практическая реализация их проектировщиком арматуры чрезвычайно сложна, а в некоторых случаях просто неосуществима, особенно при возможных проявлениях непредсказуемого человеческого фактора (например, в случае ошибочного открытия арматуры при необходимости, с точки зрения безопасности, осуществления операции закрытия арматуры или сохранения исходного закрытого положения, в случае ошибочного монтажа арматуры на противоположное направление движения рабочей среды и в некоторых других случаях). К тому же требования пункта 2 статьи 9 настоящего регламента исключают возможность возникновения отмеченных выше ситуаций при эксплуатации арматуры. | Не принято. Проектировщики должны прогнозировать и ошибки, и недопустимое при-менение и учитывать это при проектировании и отражать в эксплуатационной документации. |
|  | ОАО «Криогенмаш» | П.п.2 «д» Требования исключить. При наличии такого требования вина будет лежать на разработчиках арматуры. Достаточно в руководстве по эксплуатации указывать необходимые требования или ограничения по назначению | Учтено. «Недопустимое применение» заменено на «применение не по назначению». Все эти требования д.б. изложены в РЭ. |
| 3. При невозможности в процессе проектирования полностью устранить опасность, исходящую от арматуры, проектировщик (изготовитель) арматуры в сопроводительной эксплуатационной документации обязан предупредить проектировщика системы и эксплуатирующую организацию (пользователя) о такой опасности, и указать на необходимость принятия ими соответствующих мер по ее устранению или снижению. | НПАА | Необходимо разделить понятия «разработчик» и «проектировщик», см. также зам. по. ст. 1 | Принято |
|  | ОАО «Икар» | Расшифровать опасность, исходящую от арматуры (сделать ссылку на приложение 1). | Принято |
|  | «НАСТХОЛ» | В начале фразы звучит «при невозможности», а в конце принять соответствующие меры по её «устранению». | Принято. Редакция п. 3 уточнена. |
|  | ООО «Газнадзор» | В приведенном требовании допускается возможность подмены условий достижения безопасности набором иных действий («проектировщик (изготовитель)» «обязан предупредить», «указать на необходимость принятия соответствующих мер») которые, возможно приведут к «устранению или снижению» опасности. Таким образом, указанное требование разрешает проектировать и изготавливать опасную арматуру (всякую, а не только «трубопроводную арматуру»), перекладывая при этом ответственность за последствия с одних лиц («проектировщик (изготовитель)») на других - «проектировщика системы и эксплуатирующую организацию (пользователя)». Во втором абзаце пункта 7, статьи 7 федерального закона №184-ФЗ «О техническом регулировании» предусмотрена возможность включения в технический регламент требований, касающихся информирования приобретателя о возможном вреде и о факторах, от которых он зависит. Но это допустимо только в тех случаях, когда вред жизни или здоровью граждан накапливается при длительном использовании этой продукции и зависит от других факторов, не позволяющих определить степень допустимого риска. Чтобы применить это требование федерального закона №184-ФЗ к такой продукции, как «Трубопроводная арматура», необходимо сначала доказать, что для трубопроводной арматуры «степень допустимого риска» не может быть определена, а «вред жизни или здоровью граждан, накапливается» и «зависит от других факторов». Таким образом, проект регламента следует привести в соответствие с Федеральным законом №184-ФЗ «О техническом регулировании» (пункт 7, статья 7) и отредактировать текст, сформулировав ясные и четкие требования, позволяющие однозначно контролировать уровень безопасности проектируемой трубопроводной арматуры, как отсутствие недопустимого риска причинения вреда. | Не принято. Такой подход регламентирован стандартом ИСО\МЭК 51. Указанное требование не обязывает проектанта системы в обязательном порядке принять опасное изделие, но дает ему возможность обеспечить необходимую безопасность системы за счет собственных решений (дублирования, помещения взрываопасного изделия в специальный бокс и т.д.). В тоже время проектант системы вправе не использовать не устраивающее его изделие и потребовать обеспечения необходимой ему безопасности. Автор замечания произвольно трактует ФЗ №184, ибо информировать пользователя следует обо всех видах опасности изделия, в независимости от характера их проявления во времени. |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | Неясно, что значит опасность, исходящая от арматуры. Арматура должна быть спроектирована так, чтобы от нее не исходила опасность. | Учтено. Потенциальная опасность арматуры существует всегда. Можно лишь говорить о сведении к минимуму вероятности критических отказов, что и должно обеспечиваться введением в документацию назначенных показателей, в течение которых вероятность безотказной работы по опасным для жизни, здоровью людей отказам должна быть близкой к единице. |
| 4. При проектировании арматуры должна быть обеспечена безопасность в отношении различных видов опасности в соответствии с Приложением 1. | ЗАО «ЦКТИА» | Добавить воздействие транспортируемой по трубопроводу рабочей среды. | Не принято. Перечень опасностей приведен в законе о техническом регулировании |
|  | ООО «Газнадзор» | Проект регламента следует привести в соответствие с Федеральным законом №184-ФЗ «О техническом регулировании», рассмотрев совместно пункты 4, 5 и 8, статьи 6 и отредактировать текст, сформулировав ясные и четкие требования, позволяющие однозначно контролировать уровень безопасности проектируемой трубопроводной арматуры, как отсутствие недопустимого риска причинения вреда. | Замечания непонятно. В пунктах 4, 5, 8 даны конкретные требования, выполнение которых обеспечит безопасность арматуры. Выполнение этих требований контролируется анализом доку-ментации. Говорить об «отсутствии недопустимого риска причинения вреда» некорректно. Потенциальная опасность арматуры существует всегда. Можно лишь говорить о сведении к минимуму вероятности критических отказов, что и должно обеспечиваться введением в документацию назначенных показателей, в течение которых вероятность безотказной работы по опасным для жизни, здоровью людей отказам должна быть близкой к единице. |
| 5. При расчете прочности арматуры следует учитывать: а) расчетное давление; б) статические и динамические силы жидкости; в) расчетную температуру; г) циклическое воздействие температуры и давления; д) свойства материалов; е) скорость коррозии и/или эрозии; ж) внешние воздействия (вибрационные, сейсмические, ударные нагрузки, нагрузки от трубопроводов и др.); з) условия эксплуатации (климатические факторы); и) дополнительные нагрузки от динамического воздействия движущихся деталей. | ЗАО «ЦКТИА» | Слово «жидкости» заменить на «рабочей среды», т.к. далее по тексту указан этот термин | Принято. Вместо «жидкости» применен термин «жидкие рабочие среды» |
|  | ОАО «Волгоград-нефтемаш» | «Жидкости» заменить на «рабочей среды». По тексту регламента наверное целесообразно применять вместо термин "жидкость" термин "рабочая среда". |  |
|  | ВНИИГАЗ | Пункт 5 представляется избыточным, поскольку выше приведен пункт 1, в котором уже приведены требования к учитываемым нагрузкам и воздействиям. Если пункт 5 будет оставлен в тексте, то, по-видимому, перечень учитываемых нагрузок и воздействий должен быть расширен за счет всех возможных нагрузок и воздействий, скрытых за аббревиатурой "др." | Учтено. П.5 уточнен. В п.5 перечислен минимальный перечень основных нагрузок и требований, необходимых учитывать при прочностном расчете. |
| 6. Методики расчета арматуры должны быть верифицированы в установленном порядке. | ОАО «Благове-щенский арматурный завод» от 11.01.06 | Методика расчета должны быть верифицированы в установленном порядке. Для большей конкретизации необходимо указать кем производится верификация. | Принято Редакция изменена |
|  | ОАО «Криогенмаш» | Заменить слово «верифицированы» русским словом. | Принято |
|  | ЗАО «Данфосс» | Методики расчета не являются объектом регулирования ТР и на них не могут распространяться обязательные требования | Вопрос непонятен. |
|  | ОАО «Икар» | Каков порядок верификации методик расчета. | Принято. Редакция изменена |
|  | ОАО «Газаппарат» | Пункт 6 исключить. Методики расчета являются подтверждением | Принято Редакция изменена |
|  | НПАА | Использование узкоспециализированных терминов ограниченного применения требует уточнения Предлагается: указать, кем производиться верификация, каков порядок верификации, методик расчета. | Принято. Редакция изменена |
| 7. Материалы для деталей арматуры и сварные соединения должны удовлетворять следующим требованиям: а) обладать соответствующими свойствами для заданных условий эксплуатации и испытаний, в том числе должны быть прочными; б) обладать достаточной химической стойкостью к рабочей среде. Химические и физические свойства материалов, обеспечивающие безопасность, не должны значительно изменяться в течение ее жизненного цикла; в) не содержать внутренних и внешних дефектов, влияющих на безопасность; г) исключать взаимное химическое воздействие при соединении различных материалов и атмосферных воздействий; д) материалы основных деталей арматуры для конкретных условий эксплуатации должны быть согласованы с соответствующими материаловедческими организациями и, в случае необходимости, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором). | ОАО «Знамя труда» | «…к рабочей среде» добавить «а также к средам, применяемым для очистки, промывки и дезактивации арматуры» | Принято. |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | п.п. «а» После слова испытаний поставить точку, а далее убрать. | Принято |
|  |  | п.п. «д» Проектировщик арматуры, исходя из проверенных в лабораторных и эксплуатационных условиях физико-химических свойств имеющихся в его распоряжении материалов, может сам выбрать материал, который наиболее полно обеспечивает потребительские свойства изделия для заданных условий эксплуатации. | Не принято. Все приведенные требования являются минимально необходимыми для правильного выбора материалов |
|  | ОАО «Волгоград-нефтемаш» | п.п «д» - исключить, так как отсутствуют материаловедческие организации, отвечающие за арматуростроение. | Не принято. Все применяемые материалы, включаемые в НТД, (напр. СТ ЦКБА 005 «Материалы, применяемые в арматуростро-ении») согласовываются со специализированными металловедческими организа-циями и Ростехнадзором. Металловедческие организации закреплены за конкретными от-раслями промышленности, в которых применяется арматура. |
|  | ОАО «Криогенмаш» | Изложить в редакции «д) материалы деталей арматуры, сварочные материалы м припои для конкретных условий эксплуатации должны соответствовать утвержденным нормативным документам организаций – разработчиков арматуры, согласованным с соответствующими материаловедческими службами или организациями.» | Не принято. В законе нельзя ссылаться на НД организаций |
|  | ВНИИГАЗ | Подпункты а) и б) должны быть уточнены в части соответствия свойств установленным требованиям, в том числе, связанным с возможным изменением свойств в процессе эксплуатации (что такое "значительно" изменяться в течение жизненного цикла?) | Принято в части п. б Вместо «значительно изменять-ся» записано «не выходить за пределы установленных в технической документации значений» |
|  | ЗАО «Данфосс» | Д) Обязательное согласование материалов, в данном случае, будет существенно замедлять развитие отрасли, и ущемлять права иностранных производителей. | Не принято. Требование одинаково для всех поставщиков |
|  | «НАСТХОЛ» «НАСТХОЛ» | п.п. «в» После слов «дефектов» дополнить словами «выше установленных допустимых значений». | Принято |
|  |  | п.п. «г» Фразу изложить в редакции: «исключить химическое воздействие различных частей друг с другом при соединении различных материалов и атмосферных воздействий» | Принято |
|  |  | п.п. «д» Слово «основных» заменить на «ответственных». | Не принято. В соответствии с ГОСТ Р на термины есть понятие «Основные детали» |
|  | ОАО «Благовещенский Арматурный Завод» | п.п. «д» Материалы основных деталей арматуры для конкретных условий эксплуатации должны быть согласованы с соответствующими материаловедческими организациями и, в случае необходимости, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. Выражение «в случае необходимости» не является техническим и может вызвать ряд разногласий. | Принято. |
|  | ОАО «Знамя труда» | Подпункт д) дать пояснение, какие детали отнести к основным. | Принято. |
|  | ОАО «Икар» | п.п. «д» С какими металловедческими организациями необходимо согласование материалов на основные детали. Уточнить. | Металловедческие организации участвуют в согласовании через нормативные документы, например, СТ ЦКБА 005, согласованный с ФГУП «Прометей» |
|  | ТЭМЗ | п.п. «д» Требование регламента о согласовании материалов на корпусные детали арматуры с материаловедческими организациями (таковых теперь просто нет в России), вплоть до Ростехнадзора совершенно не обосновано, и должно быть исключено. |  |
|  | НПАА | п.п. «д» Материалы для производства арматуры и сопутствующих работ должны соответствовать установленным требованиям, необходимость и порядок согласования необходимо регламентироватьПредлагается редакция: «материалы основных деталей арматуры для конкретных условий эксплуатации согласовываются по требованию заказчика с соответствующими материаловедческими организациями и, в случае необходимости, Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзором)». | Не принято. См. заключение выше. Требование заказчика здесь не при чем |
|  | ОАО «Пензенский арматурный завод» № 11-412/П-195 от 25.01.06 | п.п. «д» Изложить в следующей редакции «Материалы основных деталей арматуры для конкретных условий эксплуатации должны выбираться с учетом требуемых физико-механических характеристик, технологичности, свариваемости и работоспособности в условиях эксплуатации в течение срока службы» | Принято при корректировке всего пункта 7. |
| 8. При проектировании предохранительной арматуры должны учитываться дополнительные требования безопасности, указанные в Приложении 2. | ООО «Газнадзор» | Непонятна причина, по которой в пункте 8 приведены еще и «дополнительные» требования (такого разбиения, требований по типам ФЗ №184-ФЗ не предусматривает), направленные на техническое регулирование продукции не относящейся к Трубопроводной арматуре, а именно «предохранительная арматура». | Предохранительная арматура – один из основных видов трубопроводной арматуры. Слово «дополнительные» заменено на «специальные» |
| 9. В конструкторской документации проектировщик арматуры должен привести следующие обязательные требования: а) к процессу изготовления, включающие: 1) контроль материалов и заготовок элементов (деталей); 2) к термообработке, в случае необходимости ее проведения; 3) контроль материалов для арматуры, подлежащей сертификации (по Приложению 4), в аккредитованной испытательной лаборатории; 4) контроль качества неразъемных соединений; 5) требования к методам контроля неразъемных соединений; 6) к производственному контролю; б) к объему и периодичности испытаний, величине испытательного (пробного) давления, температуры и продолжительности испытаний, определяемых по Приложению 3. в) к маркировке арматуры и нанесению на арматуру обязательных знаков, включающих: 1) значение давления номинального (PN) или давления рабочего (Рр) при максимальной температуре рабочей среды или давления расчетного (Р); 2) значение диаметра номинального (DN); 3) стрелку, указывающую направление рабочей среды - для арматуры с односторонним направлением рабочей среды; 4) максимальную температуру рабочей среды - для арматуры, у которой имеется маркировка Рр или для ограничения температуры по материалам отдельных деталей; 5) обозначение материалов корпусных деталей; 6) специальные знаки для арматуры, предназначенной для работы с опасными рабочими средами (хлор, кислород, среда с сероводородом и др.); | ЗАО «ЦКТИА» | Этот пункт следует начать с определения, что входит в состав конструкторской документации: технические условия, в которых указываются все требования, предъявляемые к арматуре, в том числе и все требования пункта 6.9. паспорт арматуры; руководство по эксплуатации; программа и методика приемо-сдаточных и периодических испытаний. | Не принято. Регламент должен устанавливать не объем КД., а перечень эксплуатационной документации. |
|  |  | п.п. «в» Следует сформулировать: Арматура должна иметь на корпусе хорошо различимую маркировку, включающую в себя: - заводской номер изделия, совпадающий с номером, указанном в паспорте; - принятое сокращенное название завода-изготовителя или его торговую марку (товарный знак); - максимально допустимые рабочие параметры (давление и температуру) или условное давление; - каталожное обозначение арматуры (шифр или номер чертежа).сокращенную характеристику материала корпуса Ч. СЧ, КЧ, У, ХМФ и т.д. У изделий с односторонним перемещением рабочей среды на корпусе должна быть нанесена стрелка, показывающая направление потока. Если изделие выпускается с несколькими исполнениями рабочего органа, то на корпусе должен быть указан номер исполнения. | Принято к сведению. Предлагаемый вариант маркировки незначительно отличается от варианта в проекте |
|  | ОАО «Газаппарат» | б) Слова «и периодичности» и «(пробного) исключить. | Принято. |
|  |  | в) Перечисления 4, 5) исключить. Материал корпуса имеет отличительную окраску по ГОСТ 4666-75 | Не принято. Отличительная маркировка на объекте обычно перекрашивается в цвет трубопровода. |
|  | ЗАО «Данфосс» | Конструкторская документация не является объектом регулирования ТР и к ней не могут быть выдвинуты обязательные для соблюдения требования | Проектирование –наиболее важ-ная стадия жизненного цикла изделий, поэтому требования к проекту должны быть сформулированы в регламенте |
|  | «КриогенМаш» | П.п. а3) требования исключить. Для всей арматуры имеется требование контроля материалов в 9а1, во вторых качество материалов определяет документ технических требований на него, заложенный в конструкторской документации, качество проверяется изготовителями материалов, контролируется изготовителями при входном контроле, а затем в производстве и не зависит от испытательной лаборатории. | Не принято. Проверка механических свойств основных деталей в аккредито-ванной лаборатории резко уменьшит вероятность ошибок |
|  |  | П.п. в1) Изложить в редакции 1) значение давления номинального или давления рабочего с диапазоном температур рабочей среды или давления расчетного с температурой рабочей среды | Учтено при корректировки пункта |
|  |  | П.п. в4) исключить слово «максимальную» | Не принято. Маркировке подлежит только максим. t |
|  |  | П.п в6) требование исключить. Перенести информацию в техническую характеристику сборочного чертежа арматуры и в эксплуатационную документацию. | Не принрято. Такая информация д.б. и на маркировке |
|  |  | Включить требования по маркировке на регулирующую арматуру. | Не принято. В регламенте даны требования по обязательной маркировке, связанной с безопасностью, для всех видов арматуры |
|  | ООО «Газобезопасность» | В маркировку арматуры добавить температуру окружающей среды | Не принято. В регламенте указан минимальный объем маркировки. Возможна маркировка климатического исполнения. |
|  | «БК-Арматура» | п.п в) Добавить подпункт: 7) Логотип или товарный знак предприятия - изготовителя | Не принято. Юридически установлено понятие «товарный знак» |
|  | «НАСТХОЛ» | 2) Почему выбрана термообработка, ввести сварку, литье, напыление и прочее. | Принято |
|  |  | 5) Как относиться к операциям, которые невозможно проконтролировать прямыми методами контроля в процессе проведения операции. | Качество таких операций обеспечивается технологичес-ким процессом и его отработкой |
|  | ТЭМЗ | Добавить « и технологической документации» так как часть обязательных требований, предусмотренных регламентом должна быть не в конструкторской, а технологической документации. п.п. «в» | Не принято. В разделе изложены требования только к проектной ( конструкторской) документации |
|  |  | В этом абзаце и в последующих, касающихся маркировки у вас в регламенте везде пропущена маркировка знаком обращения на рынке. Это необходимо ввести во всех разделах регламента, где упоминается о маркировке. | Принято. |
|  | ОАО «Волгоград-нефтемаш» | п.п.в 5) - дополнить словами «...по стандартам или условное обозначение материалов, принятых в таблице/фигуре арматуры». | Не принято. Ссылки на стандарты в законе не допустимы. |
|  | ОАО «Икар» | п.п. «а» Какие требования к производственному контролю необходимо закладывать в конструкторскую документацию (объем контроля необходимо закладывать). | Учтено. В законе обозначена необходимость такого контроля, а конкретный объем определяется технологией |
|  | НПАА | Предлагается новая редакция: «к процессу изготов-ления, включающие: контроль материалов и заготовок элементов (деталей); - термообработку, в случае необходимости ее проведения; - контроль материалов для арматуры, подлежащей сертификации (по Приложению 4), в аккредитованной испытательной лаборатории; - контроль качества неразъемных соединений; - методы контроля неразъемных соединений; производственный контроль» | Принято |
|  | ОАО «Знамя труда» | п.п. «а», 3) Изложить в редакции «контроль материалов для арматуры, в случае необходимости, в аккредитованной испытательной лаборатории», кроме того, вместо слов «…контроль материалов…» изложить в редакции «контроль материалов, используемых для изготовления основных деталей арматуры» | Принято. |
|  |  | п.п. «а», 4 Исключить или расшифровать, что содержит понятие контроль качества в статье 2 | Не принято. Понятие «контроль качества» определения не требует |
|  |  | п.п. «в», «6» Дать приложение со спец. знаком или указать, откуда их брать | Не принято. Спецзнаки оговорены в специальном стандарте |
|  | ОАО «Пензенский арматурный завод» | п.п. «а» Подпункт 3 - исключить. | Не принято Проверка механических свойств основных деталей в аккредито-ванной лаборатории резко уменьшит вероятность ошибок |
|  |  | п.п. «в» Подпункт 5 дополнить «или условное обозначение материалов корпуса» | Принято |
|  |  | п.п. «в» Ввести подпункт 7) Для арматуры с условным проходом DN<50 объем и место маркировки могут отличаться от установленных настоящим Регламентом и должны соответствовать указанным в рабочих чертежах. | Принято. Для арматуры малых проходов в КД могут быть предусмотрены другие варианты маркировки. В текст регламента введено: «Объем и место маркировки должно соответствовать КД» |
|  | ЧУП «Цветлит» № 1080 от 26.05.06 | п.п. «в» Исключить п.4 и п.5 с внесением данных в паспорт на изделие, т.к. маленькие размеры корпусных деталей. |  |
|  | Бологовский арм. Завод № 129/11 от 30.06.2006 | На арматуре с условным проходом до DN 50 невозможно разместить такой большой объем маркировки. Следует предусмотреть отступление. Как это сделано в ГОСТ 4666 |  |
|  | ФГУП «АЭХК» № ф-2248 от 02.08.2006 | п.п. «в» Дополнить перечислениями: 7) обозначение арматуры по каталогу | Не принято. Не на всю арматуру имеются каталоги. Обозначение по каталогу не является общепризнанным видом обозначения арматуры |
|  |  | 8) стрелку на маховике арматуры, указывающую направление вращения маховика в положение открыто – закрыто для арматуры DN = 65 мм и более. Обоснования: требования ПБ 03-576-03 (П. 5.2.4), ГОСТ 12.2.063-81 (П. 1.2) | Принято |
|  | «НАСТХОЛ» | п.п. «в» 1) Зачем указывать в законе условные обозначения (DN, PN). | Принято. |
|  | ФГУП «АЭХК» | Дополнить статью перечислением «г» к оформлению паспорта и руководству по эксплуатации. Паспорт и руководство по эксплуатации должны разрабатывать изготовители на основании данных проектной организации | Учтено. В п. 12 и 13 статьи 6 даны требования к ПС и РЭ. Эти документы входят в комплект КД в соответствии с системой ЕСКД |
| 10. Конструкция арматуры должна обеспечивать: а) надежность функционирования и безопасность для персонала в рабочих условиях; б) заданный запас прочности; в) плотность материалов корпусных деталей, сварных швов, герметичность прокладочных соединений, сальниковых уплотнений и соединения седла с корпусом; г) свободное перемещение подвижных элементов, исключающее возможность их механического повреждения или выброса. д) эксплуатацию арматуры без самопроизвольного изменения регулировки и без самопроизвольного включения (отключения); е) отсутствие недопустимых ударов при открывании и закрывании; ж) открытие - вращением рукоятки или маховика ручного привода арматуры, ручного дублера других видов приводов против часовой стрелки, закрытие - по часовой стрелке, с усилием не более 250 Н, а для страгивания арматуры из закрытого или открытого положения - не более 450 Н; з) заземление арматуры, имеющей электрический или электромагнитный привод; и) применение взрывозащищенного электрооборудования арматуры, применяемой во взрывоопасных зонах; к) ручное управление (дублер) для электроприводов; л) полное снятие давления в системе управления пневмоприводом арматуры; м) ограждение или изоляцию элементов электрооборудования арматуры, находящихся под напряжением и доступных для прикосновения. | ЗАО «ЦКТИА» | п.п. г) Нуждается в редактировании. После слова элементов поставить точку. Отдельным пунктом записать: исключать механические повреждения подвижных элементов или их выброс. | Принято |
|  | ОАО «Икар» | п.п. «б» Кто задает данный запас прочности, если сам конструктор при разработке, то данный подпункт можно убрать. Если нормативные документы, то данный запас должен обеспечиваться верифицированной методикой расчета, согласно ст.6 п.6 | Не принято. Регламент устанавливает требование. Каким образом и кем это требование будет реализо-вываться, будет оговорено в стандартах. |
|  |  | п.п. «ж» Усилие 250 Н заменить на 450 Н | Не принято. 450 Н может быть допущено только для страгивания. |
|  | ОАО «Газаппарат» | п.п. в) Перед словами: «сварных швов» дополнить словом: «прочность». | Принято |
|  |  | п.п.е) Термин «недопустимый удар» никак не определен в регламенте. Поэтому использование термина «недопустимый удар» в данном регламенте не корректно. | Принято. «Недопустимый удар» исключен |
|  | ОАО «Газаппарат» | п.п. ж) После слова «открытие» дополнить словами: «арматуры, имеющей ручной привод» | Принято |
|  | «НАСТХОЛ» | п.п. «г» Закончить фразу словами «повреждения, выброса и травмирования обслуживающего персонала» | Принято |
|  | ЗАО «Тулаэлектро-привод» № 2064-КТО от 25.10.05 | п.п. «ж» Указано усилие при вращении рукоятки или маховика ручного привода арматуры в сторону откры-тия – закрытия - не более 250 Н, а для страгивания арма-туры - не более 450 Н, в то же время, в «Общих техни-ческих требованиях» на арматуру для оборудования и трубопроводов АС (ОТТ-87) и проект федеральных норм и правил в области использования атомной энергии «Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования» проект 2005г. Указано усилие на ручном дублере при перемещении запорного органа – 295 Н, а при максимальном моменте открытия (закрытия) – не более 735 Н. | Не принято. Усилия 250 Н и 450 Н приняты в соответствии с национальным стандартом. |
|  | АК «Корвет» | п.п. «ж» Значение усилия привести в соответствие с ГОСТ 21752 (450 Н). | Принято. Усилие 450 Н соответствует ГОСТ 21752 |
|  | НПАА | Исключить слова «с усилием не более 250 Н, а для страгивания арматуры из закрытого или открытого положения, а для страгивания арматуры из закрытого или открытого положения - не более 450Н» | Не принято. Усилие для управления арматурой – одна из важнейших технических характеристик, определяющих безопасность арматуры |
|  | ОАО «Знамя труда» | п.п. «и» Изменить «Применение электрооборудования, в т.ч. взрывозащищенного, в соответствии с действующими правилами устройства электроустановок и стандартами по безопасности» | Не принято. В законе нельзя ссылаться на нормативные документы, принятые ведомствами |
|  |  | п.п. «е» Уточнить о каких ударах идет речь. | Принято. Редакция уточнена |
|  |  | Дополнить п.п. «н» «Сохранение своего положения при прекращении принудительного управления (снятии приложенного к рукоятке арматуры усилия управления)». | Принято |
|  |  | п.п. «ж» Значение усилий привести в соответствие с ОСТ 26-07-420 и ОТТ-87 | Не принято. Усилия 250 Н и 450 Н приняты в соответствии с национальным стандартом. |
|  | «КриогенМаш» | П.п 10 л) требование исключить, т.к. оно относится не к арматуре, а к системе управления арматурой, записать требование в редакции: л) отключение системы управления пневмоприводном арматуры, а когда по условиям эксплуатации разъемное подсоединение системы управления не допустимо, в КД арматуры должно быть указано требование к системе управления в части обеспечения её отключения. | Принято. Пп л) исключен |
| 11. Проектировщик арматуры должен разработать паспорт и руководство по эксплуатации. | НПАА | При проектировании арматуры разработчик определяет и разрабатывает основные документы Предлагается добавить после слова «эксплуатации» слова «и программу испытаний». | Не принято. В данном пункте речь идет о документации для потребителя, т.е. эксплуатаци-онной документации, в которую ПМ не входит. |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | Следует начинать с положения: арматура должна иметь технич. характеристики, обеспечивающие ее длитель-ное, надежное функционирование в реальных условиях эксплуатации, определенных требованиями ТУ тили ТЗ. | Не принято. Это общие слова и только. Не ясно, что означает «надежное функционирование», «реальные условия эксплуатации». |
|  | ФГУП «АЭХК» | Исключить, паспорт и руководство по эксплуатации должны разрабатывать изготовители изделия. Противоречит ст.6 п.12 и ст.7 п.10 настоящего СТР. | Не принято. Паспорт и руководство по эксплуатации – неотъемлемая часть КД. Противоречия с указанными пунктами нет, т.к. изготовитель не разрабатывает, а заполняет разделы паспорта , подписывает его и комплектует паспортом и РЭ изделия |
|  | ОАО «Газаппарат» | Пункт дополнить абзацем: «Допускается объединение этих документов в один эксплуатационный документ (паспорт) | Принято для арматуры, подлежащей декларированию. |
|  | ЧУП «Цветлит» | Добавить: «… по эксплуатации (инструкция по эксплуа-тации)». В ранее разработанной документации большой процент инструкций по эксплуатации. | Не принято. Вся старая эксплу-атационная документация должна быть в установленном порядке пересмотрена и приве-дена в соответствие с ЕСКД. |
| 12. Проектировщик должен указать на обязательность внесения в паспорт на арматуру следующих сведений: а) наименование и назначение арматуры; б) код по общероссийскому классификатору продукции; в) документ, по которому выпускается арматура; г) данные о подтверждении соответствия (номер сертификата и срок его действия или регистрационный номер декларации соответствия) д) основные показатели назначения; е) перечень материалов основных деталей арматуры; ж) показатели надежности; з) назначенные показатели; и) сведения о том, что арматура прошла приемо-сдаточные испытания и признана годной к эксплуатации; к) для предохранительных клапанов дополнительно должны быть указаны коэффициенты расхода для газов и жидкостей, и площадь сечения, к которой они отнесены; л) для арматуры атомных станций и реакторных установок (кроме арматуры, относящейся к 4 классу безопасности) должны быть приведены данные по химическому составу, механическим свойствам, режимам термообработки и результатам контроля качества изготовления неразрушающими методами. | НПАА | Предлагается новая редакция: «Разработчик арматуры определяет порядок и форму внесения в паспорт на арматуру следующих сведений…» Контроль качества изготовления может производится различными способами | Принято частично. Регламент не определяет методы контроля, но обязывает в паспорт занести результаты разрушающего и неразрушающего контроля, предусмотренного КД. |
|  |  | Предлагается исключить слова: «неразрушающими методами» | Не принято. Эти сведения необходимы для арматуры АС |
|  | ООО «Газнадзор» | Пункт 11 статьи 6 гласит, что проектировщик должен_разработать паспорт и руководство по эксплуатации. В то же время в следующем пункте(п. 12 статьи 6) говорится, что проектировщик должен указать на обязательность внесения в паспорт на арматуру следующих сведений...». Получается, что он должен указать самому себе | Принято. Редакция п.12 изменена. |
|  | ОАО «Волгоград-нефтемаш» | п.12 - изложить в редакции «Паспорт на арматуру должен содержать следующие сведения:». | Принято. |
|  | ВНИИГАЗ | Пункт 12 - в подпункте ж) какие показатели надежности и назначенные показатели должны быть приведены в паспорте арматуры? | В паспорт должны быть приведены показатели из ТУ на арматуру, согласованных приемочной комиссий и, при необходимости, надзорными органами. |
|  | ОАО «Газаппарат» | Пункт 12 изложить в новой редакции; «12 Паспорт на трубопроводную арматуру должен содержать:» | Принято |
|  |  | П.п. ж) Заменить слово: «надежности» на «безотказности» См. настоящий Регламент Статья 5 Пункт 2 Перечисление б) | Не принято. Безотказность – один из показателей надежности, а в паспорте должны быть приведены все показатели надежности из ТУ |
|  |  | Перечисление к) исключить. Определяется экспериментальным путем | Не принято. Коэффициент расхода – один из важнейших характеристик предохранитель-ной арматуре, и должен быть приведен в паспорте из ТУ. Запись этого коэффициента в ТУ проводится на основании испытаний опытных образцов. |
|  | ОАО «ЮжНИИгипрогаз» | Подпункт «л)» изложить в следующей редакции: «для арматуры атомных электростанций, реакторных установок (кроме арматуры, относящейся к 4 классу безопасности) и для арматуры с веществами класса опасности 1 и 2 должны быть ...» - далее по тексту. | Принято |
|  |  | Дополнить подпунктом «м» следующего содержания: «Сертификаты взрывозащищённости (для электрооборудования арматуры, предназначенной для эксплуатации во взрывоопасных зонах)». | Принято |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | Начать со слов «Паспорт должен содержать следующие сведения: …» | Принято |
|  |  | Добавить в предлагаемое содержание паспорта: - заводской номер изделия, который должен совпадать с номером изделия, выбитом на корпусе; - перечень основных деталей арматуры, их заводской номер и материал; - сведения о наплавке; - сведения о сварных швах и их контроле; - сведения о химическом составе и прочностных характеристиках материала основных деталей; - сведения о гидравлических испытаниях; - свидетельство о консервации; - гарантии изготовителя. | Принято |
|  |  | Не обязательно включать в паспорт показатели надежности и назначения. | Не принято. Эти показатели связаны с безопасностью изделия |
|  | ТЭМЗ | Не ясно, в каком документе должно быть это указание? Проектировщик должен разработать сам паспорт по этим требованиям регламента и все. Этот пункт должен быть аналогичен п. 13 | Принято. |
|  | «БК-Арматура» От 15.12.2005 | Добавить подпункт: м) Название и адрес предприятия-изготовителя | Принято. |
|  | ОАО «Знамя труда» | п.п. «б» Исключить, т.к. код по общероссийскому классификатору продукции в настоящее время в паспорта не вносится и внесение в паспорт этого кода представляется не мотивированным и нецелесообразным | Не принято. Перечень кодов, на которые распространяется рег-ламент, включен в приложение к нему. Код ОКП необходим для идентификации продукции. |
|  | «НАСТХОЛ» | п.п. «е» Заменить слово «основных» на «ответственных». | Не принято. В соответствии с ГОСТ на термины детали называются «основными». |
|  |  | п.п. «л».После «станций» поставить запятую, а после «установок» добавить словами «эксплуатирующейся и на опасных производственных объектах». | Принято. |
|  |  | Добавить позицию м) реквизиты изготовителя (адрес, телефон и т.д.) | Принято в части адреса изготовителя. |
|  | ООО «Уренгойгазпром» № 12/174 30.05.2006 | Дополнить подраздел м) указание мест (критических точек) на корпусе арматуры, в которых необходимо производить замеры толщины стенки при выполнении работ, связанных с продлением срока безопасной эксплуатации. Указать начальные размеры толщины стенки выпускаемой в обращение арматуры. | Не принято. Эти сведения должны быть в ремонтной документации и в программе проведения работ по определе-нию остаточного ресурса |
|  | «КриогенМаш» | П.п. ж, з) Не четко определено понятие «назначенные показатели». Четко определить понятие «назначенных показателей», если это не относится к надежности, или объединить требования «ж», «з». | Назначенные показатели определены в ГОСТ 27.002. Объединять нельзя, т.к. это разные группы показателей. |
|  | ЗАО «Данфосс» | Паспорт и руководство по эксплуатации не является объектом регулирования ТР и к ним не могут быть выдвинуты обязательные для соблюдения требования. Кроме того, по тексту документа необходимо для соблюдения принципа указания существенных требований заменить термин «руководство по эксплуатации» на «документ, регламентирующий эксплуатацию изделия». | Паспорт и руководство по эксплуатации – документы, необходимые для правильной эксплуатации, от четкого соблюдения которых зависит безопасность. Руководство по эксплуатации (РЭ) предусмотрено ЕСКД |
| 13. Руководство по эксплуатации на трубопроводную арматуру должно содержать: а) основные показатели назначения; б) повторение и пояснение информации, включенной в маркировку арматуры; в) перечень материалов основных деталей арматуры; г) информацию о видах опасных воздействий, если арматура может представлять опасность для жизни и здоровья людей или окружающей среды и о мерах по их предупреждению и предотвращению; д) объем входного контроля перед монтажом арматуры; е) меры безопасности при монтаже, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, при техническом обслуживании, ремонте, сборке и разборке, хранении, транспортировании, утилизации, невыполнение которых может привести к опасным последствиям для жизни и здоровья человека и окружающей среды; ж) перечень отказов и критерии предельных состояний элементов арматуры, а также перечень деталей и комплектующих изделий, требующих периодической замены независимо от их технического состояния; з) порядок и правила транспортировки, хранения и утилизации арматуры. | ООО «Уренгойгазпром» | Дополнить подразделом и) назначенный срок службы и/или ресурса арматуры | Принято |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | Руководство по эксплуатации должно содержать: описание конструкции; принцип действия; эксплуатационные ограничения указания по ревизии изделий: порядок разборки и сборки, дефектация основных деталей; техническое обслуживание; возможные повреждения и меры по их устранению; меры безопасности; правила транспортировки и хранения и утилизации | Принято |
|  | ОАО «Пензенский арматурный завод» | п.п. «в» Исключить т.к. перечень материалов основных деталей указан в паспорте. | Не принято. Эти сведения необходимы и в паспорте и в РЭ |
|  | НПАА | Операции контроля перед монтажом должны исключить установку неисправной или бракованной арматуры. Предлагается новая редакция: «обязательный объем входного контроля перед монтажом арматуры». | Принято |
|  |  | п.п. «ж» Предлагается редакция: «перечень возможных отказов и критерии предельных состояний элементов арматуры, а также перечень деталей и комплектующих изделий, требующих периодической замены, с указанием сроков, независимо от их технического состояния» | Принято. |
|  |  | Сроки и операции для проверки и поддержании в исправном состоянии арматуры определяет разработчик Предлагается добавить п.п. «и»: «программу технического обслуживания» | Принято к сведению. Пункт дополнен основными требо-ваниями к техническому об-служиванию, а программа или технологический регламент должен составляться предпри-ятием, эксплуатирующем арматуру. |
|  | АК «Корвет» | п.п. «д» Исключить, т.к. это право потребителя | Не принято. Входной контроль должен подтвердить безопас-ность и работоспособность ар-матуры после хранения и транспортировки. |
|  | ОАО «ЮжНИИгипрогаз» | Дополнить новым подпунктом следующего содержания: «положение (размещение) арматуры в рабочем состоянии», который поместить между подпунктами «д» и «е»; | Эти требования д.б. частью требований к монтажу. |
|  |  | Дополнить новым подпунктом: и) требования к приводу». | Привод – составная часть арматуры, поэтому все разделы РЭ относятся и к приводу. |
|  | «КриогенМаш» | П.п. д) требования дополнить «подготовка арматуры к монтаж и объем входного контроля перед монтажом» | Принято |
|  |  | П.п. ж) изложить в редакции «перечень возможных отказов и методы их устранения, критерии…» | Принято |
|  | ФГУП «АЭХК» | п.п. «д» Исправить на «Объем входного контроля и предмонтажной ревизии арматуры» (Входной контроль подразумевает наружный осмотр и наличие сопроводительных документов, паспортов и т.п., а предмонтажная ревизия в т.ч. проверку и подготовку внутренних поверхностей.) | Все предложенные проверки и ревизии могут быть включены во входной контроль. Проверку внутренних поверхностей обычно включают также во входной контроль. |
|  | ОАО «Икар» | п.п. «е», «з» Убрать «утилизацию» | Не принято. В составе арматуры могут быть материалы, требующие специальных требований при утилизации. |
|  | ОАО «ГИПРОГАЗ-ЦЕНТР» | П.п. з). Предлагаем изложить в редакции: з) порядок и правила транспортировки, хранения, эксплуатации, технического обслуживания и утилизации арматуры". | Принято. |
|  | «БК-Арматура» От 15.12.2005 | Добавить подпункт: и) Название и адрес предприятия- изготовителя | Не принято. Эти сведения приведены в паспорте |
| 14. При включении в состав системы (оборудования) арматуры проектировщик системы должен: а) выбирать арматуру исходя из ее функционального назначения и показателей назначения в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации; б) при оценке (анализе) риска системы (технологического процесса, оборудования) учитывать вероятность критического отказа арматуры; в) принять необходимые меры по устранению или снижению опасности, исходящей от арматуры; г) при невозможности в процессе проектирования полностью устранить опасность, исходящую от арматуры, проектировщик (изготовитель) системы в сопроводительной эксплуатационной документации обязан предупредить эксплуатирующую организацию (пользователя) о такой опасности и указать на необходимость принятия соответствующих мер по ее устранению или снижению. | «НАСТХОЛ» | Добавить п.1 из Приложения 2. | Принято к сведению. Дана ссылка на это приложение |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | п.п. б, в, г Необходимо разобраться с понятием «опасность арматуры». Если, например, при работе котла заклинило регулирующий клапан. Вы вынуждены аварийно остановить котел. Представляется, что такой инцидент приводит к определенным потерям, но его нельзя отнести к категории «опасных». В то же время разрушение сосуда из-за несрабатывания предохранительного клапана относится к категории «опасных». Но причиной несрабатывания клапана может явиться неправильная настройка. Поэтому писать, что клапан является виновником опасности неправомочно. Надо разграничить понятия «надежность» и «опасность». | Принято к сведению.Для оцен-ки опасности и введено понятие «критические отказы», перечень которых приведены в ТУ и РЭ. Понятия «надежность» и «без-опасность» («опасность») не совпадают. Надежное изделие по выполняемой функции мо-жет быть опасным (подвижные части арматуры могут нанести травму человеку, в процессе нормального функционирова-ния изделия), и наоборот, ненадежное, часто выходящее из строя изделие может быть безопасным, если отказы его не критические. |
|  | ТЭМЗ | Этот пункт следует исключить, так как он не имеет отношения к регламенту. | Не принято. Выполнение этих требований необходимо для безопасности |
|  | «КриогенМаш» | Дополнить требованием о порядке действий после окончания назначенного срока службы или назначенного ресурса. | Принято. Эти требования отражены в п.2 ст.9 |
|  | ООО «Газнадзор» | п.п г) В приведенном требовании допускается возможность подмены условий достижения безопасности («При невозможности в процессе проектирования полностью устранить опасность») набором иных действий («проектировщик (изготовитель)» «обязан предупредить», «указать на необходимость принятия соответствующих мер») которые, возможно приведут к «устранению или снижению» опасности. Таким образом, указанное требование разрешает проектировать и изготавливать опасную арматуру (всякую, а не только «трубопроводную арматуру»), перекладывая при этом ответственность за последствия с одних лиц («проектировщик (изготовитель)») на других - «проектировщика системы и эксплуатирующую организацию (пользователя)». (полный текст - см. замечание к п.3 статьи 6). | Не принято. Такой подход регламентирован стандартом ИСО\МЭК 51. Указанное требо-вание не обязывает проектанта системы в обязательном поряд-ке принять опасное изделие, но дает ему возможность обеспе-чить необходимую безопас-ность системы за счет собствен-ных решений (дублирования, помещения взрывоопасного изделия в специиальный бокс и т.д.). В тоже время проектант системы вправе не использовать не устраивающее его изделие и потребовать обеспечения необходимой ему безопасности. Автор замечания произвольно трактует ФЗ №184, ибо инфор-мировать пользователя следу- ет обо всех видах опасности изделия, в независимости от характера их проявления во времени. |
|  | ВНИИГАЗ | Пункт 14 в значительной степени дублирует текст, приведенный выше (так, подпункт г) повторяет содержание пункта 3) | Не принято. В п.3 сформулиро-ваны требования к конструк-тору арматуры, а в п. 14 – к проектанту системы. То, что требования частично совпада-ют, не означает, что они не должны быть предъявлены. |
| Статья 7. Требования безопасности к трубопроводной арматуре при ее изготовлении |  |  |  |
| 1. Изготовитель должен обеспечить соответствие изготовления арматуры требованиям проектной документации и настоящего технического регламента. | НПАА | Для удобства восприятия предлагается расположить по пунктам и конкретизировать Предлагается обязанности изготовителя выделить по пунктам, т.е. изготовитель должен: и далее по пп.2,3,4,10,11. | Принято |
| 2. Изготовитель обязан выполнить весь комплекс мер по обеспечению безопасности, определенный проектом. Должна быть обеспечена возможность контроля всех технологических операций, от которых зависит безопасность. | ООО ПО «Кинеф» | Дополнить пунктом «Изготовитель обязан выполнять испытания арматуры на прочность корпуса и плотность затвора всей изготовленной арматуры. Данное требование должно быть отражено в проектной и конструкторской документации». | Принято |
|  | ООО «Газнадзор» | Требования, изложенные в пунктах 2-4 статьи 7, не проверяемы: - неясно о каких конкретно технологических операциях идет речь; - что конкретно надо делать в процессе подготовки, чтобы узлы арматуры не были склонны к дефектам; - о каких необходимых мерах идет речь, чтобы убедиться в соответствии используемых материалов требованиям проекта, тем более, что в приложении 4, на которое ссылается пункт 4 , отсутствуют требования к материалам | В любом технологическом процессе имеются контрольные операции. Методы реализации требований по обеспечению технологическими процессами и системой контроля в процессе производства оговоренных в НТД показателей надежности и безопасности изделий должны быть оговорены в соответствующих стандартах, служащих доказательной базой по реализации регламента |
| 3. Изготовитель должен осуществлять подготовку элементов, узлов арматуры таким образом, чтобы они не были склонны к дефектам, растрескиванию и изменению механических характеристик, которые могут повлиять на безопасность. Необходимая термообработка материалов должна быть произведена на соответствующей стадии изготовления. | НПАА | Изготовление включает в себя все этапы обработки, испытаний и проверок. Предлагается: заменить слово «подготовку» на слово «изготовление»; | Принято |
|  |  | Исключить: «Необходимая термообработка материалов должна быть произведена на соответствующей стадии изготовления». | Не принято. Термообработка – важная технологическая опера-ция для достижения необходи-мых свойств материалов. |
|  | «КриогенМаш» | Слово «подготовку» заменить на «изготовление». | Принято |
|  |  | Последнее предложение исключить как неконкретное, даже ошибочно назначенная термообработка соответствует требованию «соответствующей стадии» | Принято |
|  | ТЭМЗ | Исключить так как кроме общих фраз, ни к чему не обязывающих, он не дает новых требований. Достаточно п.1. | Принято частично. Исключен второй абзац |
|  | «НАСТХОЛ» | Исключить последний абзац, т.к. это решает конструктор, а не Федеральный закон | Не принято. Это решает конструктор, а проверяется при сертификации то, что записано в регламенте. Эти требования необходимо проверить. |
| 4. Изготовитель должен принять необходимые меры, чтобы убедиться, что используемые материалы соответствуют требованиям проекта. Материал для арматуры, подлежащей сертификации по Приложению 4, должен иметь сертификат контроля в аккредитованной испытательной лаборатории. | ОАО «Благовещенский Арматурный Завод» | Материалы для арматуры, подлежащие сертификации по приложению 4, должен иметь сертификат контроля в аккредитованной испытательной лаборатории. Для выдачи сертификатов на внутри изготовляемые материалы (литье) достаточно ли наличие аттестованной лаборатории. | Наличия аттестованной лаборатории предприятия достаточно для организации входного контроля поступа-ющих материалов и контроля материалов собственного из-готовления (литья). В пункте 4 речь идет о материалах, поступающих на предприятие. |
|  | «НАСТХОЛ» | Нужно ли изготовителю в обязательном порядке испытывать материал, может достаточен контроль по сертификату на материал? | Входного контроля по сертифи-ату не достаточно, так как пере-утывание материала в процессе производства может стать причиной критических отказов арматуры при ее эксплуатации |
|  |  | Нет такого документа как «сертификат контроля аккредитованной лаборатории», есть «сертификат соответствия», выданный аккредитованным органом по сертификации. | Принято. «Сертификат контроля …» заменен на «документ» |
|  | ОАО «Знамя труда» | Вместо слов «Материал для арматуры» изложить в редакции «Материалы, применяемые для изготовления основных деталей арматуры» | Принято |
|  | ОАО «Газаппарат» | Пункт 4 исключить. Документ - сертификат контроля материала для арматуры отсутствует; см, проект настоящего регламента Статья 6 Пункт 9 Перечисление а) 4) | Принято частично. .Статья 6 определяет требования к про-ессу изготовления, включа-щему контроль материалов, а в статье 7 – требования к изгото-вителю. «Сертификат контроля …» заменен на «документ» |
|  | ОАО «Пензенский арматурный завод» | Второе предложение исключить | Не принято. От уровня входного контроля материалов во многом зависит безопасность арматуры |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | Следует записать: Материалы основных деталей и крепежа (включая электроды для наплавочных и сварочных работ), применяемые при изготовлении арматуры, должны иметь сертификаты заводов-поставщиков. Все легированные стали даже при наличии сертификатов поставщиков должны подвергаться дополнительному контролю методом спектрального анализа (стилоскопированию). | Принята первая часть. Вторая часть - принято частично. Введена редакция: «Все материалы, перепутывание которых может привести к кри-тическому отказу изделия, дол-жны подвергаться дополни-тельному входному контролю в аттестованной лаборатории даже при наличии сертификатов поставщиков» |
|  | ТЭМЗ | Сертификат контроля должен иметь материал, входящий в номенклатуру обязательной сертификации, а его там может не быть, так как не все материалы подлежат обязательной сертификации и это требование без основания включать не следует. И такого термина «Сертификат контроля» нет в Российской терминологии, есть сертификат соответствия и в Законе должны быть юридически правильные термины. | Принято. Термин «сертификат контроля» заменен на «документ». |
|  | ОАО «Знамя труда» | (по п.4, 5, 6) Исключить ссылку на приложение 4, а указать «при необходимости», т.к. в соответствии с Законом о тех. Регулировании материалы для доказательной базы при декларировании заявитель выбирает сам. | Принято частично. Введена ре-дакция: Все материалы, перепу-тывание которых может привес-ти к критическому отказу изде-лия, должны подвергаться до-полнительному входному конт-ролю в аттестованной лаборатории даже при наличии сертификатов поставщиков» |
| 5. Изготовление арматуры должно осуществляться обученным персоналом необходимой квалификации, с соблюдением требований проектной документации, охраны труда и техники безопасности. Для арматуры, подлежащей сертификации по Приложению 4, сварщики и технология сварки должны быть аттестованы специализированной организацией. | ФГУП «АЭХК» | Предлагаем исправить на «Изготовление и испытание арматуры должно осуществляться обученным персоналом, с соблюдением…», словосочетание «необходимой квалификации», очень общее не конкретное. | Принято. |
|  | ОАО «Волгограднефтемаш» | п.5 - исключить слова «специализированной организацией». | Принято. Специализированная организация заменена на «в установленном порядке» |
|  | НПАА | Подготовка = обучение +проверка знаний и навыков, организация должна иметь право на аттестацию Предлагается новая редакция: «Изготовление арматуры должно осуществляться подготовленным персоналом необходимой квалификации, с соблюдением требований проектной документации, охраны труда и техники безопасности. Для арматуры, подлежащей сертификации по Приложению 4, сварщики и технология сварки должны быть аттестованы аккредитованной (или уполномоченной) организацией. Такая же замена и далее по тексту см. ст.11 п. 5 | Принято частично (в части подготовленного персонала). В части аттестации записано, что она должна быть в установленном порядке |
|  | ОАО «Знамя труда» | «Для арматуры, подлежащей сертификации» добавить «по схемам 1с, 3с и 4с». Текст необходимо откорректировать, т.к. аттестации технологии сварки на общепромышленные изделия должна проводиться только в случае, если на эту арматуру, распространяются конкретные требования каких-либо правил Ростехнадзора | Учтено. Аттестация не привязана к «сертификации» арматуры». |
|  | ТЭМЗ | (по п.5, п. 6) Технический регламент не должен указывать на необходимость наличия аттестованных специалистов, так как это прерогатива документов по технике безопасности, как это и отмечено в начале настоящего пункта, поэтому, для арматуры, подлежащей сертификации, а регламент рассчитан только на арматуру, подлежащую сертификации, нет необходимости подчеркивать «подлежащей сертификации по приложению 4» |  |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | Непонятна идеология этих (5, 6) пунктов: из нее вытекает, что арматура, подлежащая сертификации, должна ремонтироваться и контролироваться квалифицированным персоналом, а серийно изготовляемая – любым персоналом. |  |
| 6. Контроль качества неразъемных соединений арматуры, подлежащей сертификации по Приложению 4 должен проводиться подготовленным квалифицированным персоналом, аттестованным специализированной организацией. | ОАО «Волгоград-нефтемаш» | п.6 - «специализированной организацией» заменить на «в установленном порядке». | Принято. |
| 8. Отклонения от проекта при изготовлении арматуры должны быть согласованы с проектировщиком арматуры. Уровень безопасности такой арматуры не должен быть снижен. | ООО ПО «Кинеф» № 6/18-425 от 29.05.06 | Отклонений от проекта при изготовлении арматуры не должно быть. | Не принято. Практика показывает, что отклонения от проекта бывают очень часто, и по ним должны быть приняты правильные решения. |
| 9. Выполнение требований конструкторской документации к технологическим процессам, контролю, обеспечению установленных показателей безотказности изготовитель должен подтвердить системой производственного контроля, приемочными (квалификационными, типовыми) испытаниями. | ОАО «Икар» | Добавить периодическими испытаниями. | Принято. |
| 10. Изготовитель должен укомплектовать трубопроводную арматуру, поступающую в обращение, паспортом и руководством по эксплуатации. | НПАА | Необходимо исключить использование копий и подделок паспортов, технической документации и описаний. Оригиналы документов для каждого изделия позволят не допустить «чужих» копий на рынок. Предлагается новая редакция: «Изготовитель должен укомплектовать каждую единицу трубопроводной арматуры, поступающую в обращение, паспортом или ярлыком и руководством по эксплуатации. По согласованию с заказчиком допускается поставка одного комплекта руководства на партию идентичных изделий» | Принято частично. Паспорт на отдельные типоразмеры тоже может быть поставлен на партию. Порядок копирования ПС и РЭ должен определяться стандартом. |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | Добавить: арматура, управляемая приводом должна комплектоваться паспортом и руководством по эксплуатации привода. | Принято. |
|  | ОАО «Газаппарат» | Пункт дополнить абзацем: «Допускается объединение этих документов в один эксплуатационный документ (паспорт) | Принято для арматуры, подлежащей декларированию. |
|  | «НАСТХОЛ» | Дополнить в конце «и прочей документацией, согласованной с потребителем». | Не принято. В регламенте установлены минимальные требования. В контракте могут быть установлены любые до-полнительные требования по согласованию. |
|  | ОАО «Знамя труда» | Указать комплектацию для каждого изделия или в соответствии с ТУ. |  |
|  | ФГУП «АЭХК» | Уточнить, «Изготовитель должен разработать и укомплектовать…» | Не принято. Паспорт и РЭ разрабатывает проектант. Эти документы – часть КД |
|  | Бологовский арм.завод | Согласно ст. 7, п. 10 и ст. 9 п.1 каждая единица арматуры должна комплектоваться паспортом и руководством пол эксплуатации. При массовом выпуске арматуры это лишние затраты, так как паспорта до потребителя не доходят. Завод считает необходимым ввести в регламент примечание по типу 1.26 ГОСТ 21345-78 и ГОСТ 5761-74. | Учтено. Количество документов для арматуры, подлежащей декларированию, может оговариваться контрактом |
| 11. Изготовитель должен нанести на корпус арматуры чёткую и нестираемую идентификационную маркировку, содержащую: а) наименование изготовителя и/или его товарный знак; б) наименование изделия и/или обозначение серии, или типа, номер; в) обязательные знаки маркировки, указанные в статье 6; г) год изготовления. | ОАО «Пензенский арматурный завод» | Изложить в новой редакции «изготовитель должен нанести на корпус арматуры или на фирменную табличку четкую и не стираемую идентификационную маркировку, указанную в п.9 ст.6» Перечисления а, б, г перенести в п. 9 ст.6 | Принято в части исключения перечисления и уточнения статьи 6. |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | Убрать. Повторяет соответствующий пункт статьи 6. |  |
|  | «КриогенМаш» | Изложить в редакции «Изготовитель должен нанести на корпусе или на видимой части арматуры четкую..» |  |
|  |  | П.п. «б» добавить «.. типа, номер арматуры или партии одинаковой арматуры» |  |
|  | ОАО «Волгоград-нефтемаш» | Редакцию пункта заменить на редакцию п. 12.3 ОТС-ЗРА-98 «Запорно-регулирующая арматура» | Не принято. П.12.3 ОТС ЗРА-98 не содержит ничего нового по сравнению с п. 8 в Ст.6, с учетом его объединения с п. 11 |
|  | ТЭМЗ | Указания о маркировке надо систематизировать и обозначить в одном из разделов регламента, а не повторять их почти в каждой статье регламента. | Принято. |
|  |  | При массовом выпуске арматуры с малыми габаритами номер изделия указывать совсем нецелесообразно, достаточно года изготовления или в крайнем случае месяца, а ставить на каждой крохе номер, тем более с шести или семизначными цифрами это египетский труд без всякой пользы изготовителю и покупателю. | Принято. В ст.6 п.8 введено «Объем и место маркировки должны соответствовать конструкторской документации» |
|  | ФГУП «АЭХК» | Дополнить д) направление вращения маховика при открывании (закрывании) запорной арматуры – для арматуры DN = 65 мм и более. Обоснования: требования ПБ 03-576-03 (П. 5.2.4), ГОСТ 12.2.063-81 (П. 1.2) | Принято частично |
|  | ЧУП «Цветлит» | Исключить п. «б» и п. «г», т.к. данная информация имеется в паспорте на изделие. | Не принято. Эти данные по действующему национальному стандарту и стандарту ISO включены в маркировку. |
|  | ОАО «ГИПРОГАЗ-ЦЕНТР» | П.п г). Предлагаем изложить в редакции: г) год и месяц изготовления". | Учтено. В п.8 ст. 6 записано «Дата изготовления». Формат даты каждый изготовитель будет определять сам |
| Статья 8. Требования безопасности при обращении на рынке трубопроводной арматуры |  |  |  |
| 1. Изготовитель уполномоченный (представитель), импортер обязан: а) при продаже арматуры обеспечить потребителя эксплуатационной документацией и другой информацией, необходимой для оценки потребителем возможных рисков и принятия им соответствующих мер безопасности. Информация должна быть на русском языке; б) при продаже арматуры проводить выборочный контроль, проверять жалобы, информировать продавцов об условиях хранения и транспортирования и порядке действий при реализации арматуры; в) своевременно и эффективно предупреждать приобретателей, юридическое лицо или индивидуального предпринимателя, которые эксплуатируют арматуру о выявленных дефектах, влияющих на безопасность арматуры, а также провести необходимые мероприятия по их устранению, вплоть до возврата арматуры; г) безотлагательно информировать соответствующие органы государственного надзора о несоответствии арматуры установленным требованиям безопасности. | НПО «Гакс-армсервис» | Отсутствует упоминание ремонтника арматуры, статью дополнить обязанностями других участников рынка | Речь идет об обращении арматуры на рынке, т.е. о движении арматуры от изготовителя до потребителя. Рынок арматуры может иметь 2 варианта состава участников: 1 вариант: изготовитель, продавец (уполномоченный представитель изготовителя) и потребитель (заказчик – эксплу-атирующая организация); 2 вариант: изготовитель-продавец и потребитель (заказчик). В нас-тоящей статье рассматривают-ся требования безопасности, соблюдение которых обеспе-чивает безопасность арматуры для потребителя (заказчика). Безопасность для заказчика на рынке обеспечивается только изготовителем и продавцом. Требования безопасности при ремонте, в том числе обязан-ности исполнителя ремонта, приведены в статье 10 |
|  | ТЭМЗ | П.п.а) Указания о языке информации не корректны, так как если это рынок зарубежный, то язык определяется контрактом и он может быть любой по требованию потребителя. вплоть до китайского. | Не принято Регламент, в соответствии с Законом, распространяется только на арматуру, поступающую на российский рынок. |
|  | «КриогенМаш» | П.п. «1а» изложить в редакции: «а) ….эксплуатационной документаций, которая соответствует требованиям настоящего Регламента, и другой….» | Принято |
|  | ОАО «Икар» | П.п. б) О каком порядке действий при реализации арматуры должен информировать изготовитель продавцов | Принято. Редакция уточнена. |
|  | ООО ПО «Кинеф» | П.п. б) При продаже арматуры подтверждать документально 100-процентный контроль качества арматуры, проведенный производителем и, по требованию заказчика (покупателя), проводить выборочный контроль. | Принято частично. Пункт изложен в редакции: «б) при продаже арматуры подтвер-ждать документально контроль арматуры, проведенный изгото-вителем при приемо-сдаточных испытаниях и, по требованию заказчика (покупателя), прово-дить контроль в объеме вход-ного контроля, оговоренного в «Руководстве по эксплуатации». |
|  | ТЭМЗ | П.п. б) Непонятно какой выборочный контроль можно провести на продукции, сданной на склад и подлежащей продаже. Она прошла все необходимые процедуры контроля и должна только продаваться. Не продавать арматуру продавец имеет право, если он узнает, что действие сертификата или декларации о соответствии приостановлено или эти документы аннулированы соответствующими органами Госнадзора. Других причин для остановки торговли у продавца нет. |  |
|  | ОАО «Икар» | Изготовитель может не знать организацию, эксплуати-рующую его продукцию, поэтому должен информиро-вать продавцов, а они уже эксплуатирующую органи-зацию. Кроме того, в проекте законе не обозначена обратная связь, т.е. эксплуатирующая организация должна безотлагательно и эффективно информировать продавца, а он изготовителя о выявленных дефектах влияющих на безопасность арматуры. | Учтено. |
|  | ООО «Газнадзор» | Учитывая, что в статье 8, в указанных пунктах («а» и «б») встречаются: ■ нарушение единства терминологии (сравни «эксплуатационная документация» в статье 8 и «паспорт и руководство по эксплуатации» в статье 7), | В соответствии с ГОСТ 2.601 паспорт и руководство по эксплуатации входят в состав эксплуатационной документации. |
|  |  | ■ отсутствие четких указаний на параметры, подлежащие выборочному контролю, следует точнее сформулировать конкретные и проверяемые требова-ния безопасности к трубопроводной арматуре при ее продаже, устранив указанные неточности и нарушения. | Учтено. См. заключение по замечаниям ООО ПО «Кинеф» |
|  | ООО ПО «Кинеф» | ….предупреждать покупателей о выявленных скрытых дефектах в ранее произведенной и реализованной арматуре… вплоть до отзыва её и замены. | Принято |
| 2. Продавец обязан: а) содействовать распространению только безопасной арматуры, с не истекшими назначенными сроками хранения, не поврежденной упаковкой, полным комплектом эксплуатационной документации; б) не продавать арматуру, если у него имеется информация от изготовителя, уполномоченного представителя, импортера, эксплуатирующей организации (пользователя) или органов государственного надзора, о несоответствии арматуры установленным требованиям безопасности. | НПАА | Применение своего комплекта документов для каждой единицы арматуры исключит использование копий и подделок Предлагается новая редакция: «Продавец обязан: а) реализовывать только безопасную арматуру, с не истекшими назначенными сроками хранения, с неповрежденной упаковкой, полным комплектом оригинальной эксплуатационной документации» | Принято |
|  | ООО «Газнадзор» | П.п. б) Указанное требование не имеет отношения к техническому регулированию безопасности трубопроводной арматуры, а предназначено для регулирования взаимоотношения трех субъектов права: производителя (изготовителя, уполномоченного представителя, импортера), продавца и покупателя (эксплуатирующей организации, пользователя). Однако их взаимоотношения уже регулируются иным законодательством (например, Закон №2300-1 «О защите прав потребителей»)… | Не принято. Закон о защите прав потребителей регулирует отношения между участниками рынка продовольственных и промышленных товаров, поступающих в розничную торговлю для населения. |
| Статья 9. Требования безопасности к трубопроводной арматуре при ее эксплуатации |  |  |  |
| 1. Эксплуатирующая организация должна обеспечить безопасное применение арматуры, по прямому назначению, в пределах установленного в руководстве по эксплуатации назначенного срока службы и/или ресурса и защиту от возможных ошибок персонала и предполагаемого недопустимого использования арматуры. | ВНИИГАЗ | В пункт 1 следует внести дополнения, касающиеся эксплуатации арматуры за пределами первоначально назначенного срока службы (назначенного ресурса) в случае проведения процедуры продления срока безопасной эксплуатации. | Принято. Редакция уточнена. |
|  | «КриогенМаш» | Слова «защиту от» заменить на «предотвращение» | Принято |
|  | ООО «Газнадзор» | Считаем, что эксплуатирующая организация обязана соблюдать условия эксплуатации трубопроводной арматуры в пределах установленных в эксплуатационной документации назначенных характеристик с учетом возможности продления срока службы по их достижении на основании всесторонней проверки ее работоспособности, надежности и безопасности. | Учтено. |
| 2. Безопасность арматуры при эксплуатации обеспечивается выполнением следующих требований: а) арматура должна применяться в соответствии с ее функциональным назначением; б) арматура и приводные устройства должны применяться в соответствии с их показателями назначения в части рабочих параметров, сред, условий эксплуатации; в) соблюдением всех требований по установке и монтажу арматуры; г) арматура должна эксплуатироваться в соответствии с руководством по эксплуатации (включая проектные нештатные ситуации). Эксплуатация арматуры без паспорта и руководства по эксплуатации запрещается; д) режим эксплуатации арматуры должен быть таким, чтобы исключить любой разумно прогнозируемый риск; е) в случае, когда не представляется возможным исключить опасность при эксплуатации арматуры, должны быть приняты организационные и технические меры предупреждения возможности нанесения ущерба здоровью людей или окружающей среде и проведения необходимых действий при возникновении опасных ситуаций; ж) эксплуатирующие организации (пользователи), должны вести учет наработки арматуры и прекратить ее эксплуатацию при достижении назначенных показателей, приведенных в эксплуатационной документации; и) эксплуатация арматуры после достижения назначенных показателей без проведения работ по продлению срока безопасной эксплуатации и соответствующей записи в паспортах не допускается; к) при эксплуатации арматуры должны проводиться ее техническое обслуживание, ремонты, периодические проверки и оценки безопасности в соответствии с руководством по эксплуатации и технологическим регламентом; л) персонал, эксплуатирующий арматуру должен иметь необходимую квалификацию; м) эксплуатируемая арматура должна иметь на корпусе обязательные знаки маркировки, указанные в статье 6, при отсутствии которых эксплуатация арматуры запрещается; н) проведение технического обслуживания для продления срока эксплуатации должно проводиться по программе, разработанной и утвержденной в установленном порядке. | ТЭМЗ | Статья описывает требования на арматуру, имеющую сложную конструкцию и требующую специального обслуживания в процессе эксплуатации с записью регламента обслуживания в паспорте изделия. Представьте то же для обычного вентиля или крана с условным проходом 1/2"? И что, на этот «агрегат» тоже все по статье 9? Не слишком ли усложнено требование статьи? | Для арматуры, не представля-ющей опасности, не будут установлены назначенные показатели и, соответственно, часть требований данного пункта не будут распростра-няться на такую арматуру |
|  | ООО «Уренгойгаз-пром» | Дополнить пунктом который определял бы, какая арматура в обязательном порядке попадает под работы по продлению срока безопасной эксплуатации (работающая в агрессивных средах, на высокое давление, пожаро-, взрыво-, газоопасных производствах и т.д.) и на какую арматуру решение о продлении срока может принять эксплуатирующая организация. Например, арматура, используемая на низкое давление, работающая в среде водоснабжения или в сетях канализации и т.п. | Принято (п.5 ст.9) |
|  | ООО ПО «Кинеф» | п.п. «г» Арматура должна эксплуатироваться в соответствии с руководством по эксплуатации, в соответствии «Правил устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» ПБ 03-585-03 раздел 4. Применение вновь смонтированной арматуры в эксплуатацию должно производиться в соответствии с п.4.2. ПБ 03-585-03. Установленная ранее арматура, находящаяся в эксплуатации годна к дальнейшей эксплуатации без ограничений при соблюдении ПБ 03-585-03 | Для арматуры, установленной до введения технического регламента, его требования распространяться не будут (см. главу «Заключительные и переходные положения») |
|  | ЗАО «Данфосс» | П.п «г» Что необходимо предпринять эксплуатирующей организации или лицу, если даны документы утрачены? | Необходимо запросить у изготовителя дубликат, или с участием экспертной организа-ции провести испытания, экс-пертизу и выписать новые паспорта. |
|  | НПАА | п.п. «г». Запрет эксплуатации при отсутствии оригинальных документов снизит аварийность и применение контрафактной продукции Предлагается новая редакция: «арматура должна эксплуатироваться в соответствии с руководством по эксплуатации (включая проектные нештатные ситуации). Эксплуатация арматуры при отсутствии в комплекте оригинального паспорта и руководства по эксплуатации запрещена» | Не принято При наличии эксплуатационной документации на партию изде-лий продавец вправе снять ко-пию и заверить свой подписью и печатью. При необходимости, продавец может заказать допол-нительно копии (дубликаты) документации у изготовителя |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | п.п. «е», «д» Неясно, что имеется в виду под понятием «разумный риск». Арматура должна быть выбрана так, чтобы она выполняла свои функции в течение заданного срока безотказной работы. Если арматура не выполняет это требование, то надо выбрать или спроектировать для этой цели специальную арматуру | Риски отказов, в том числе критических, при эксплуатации любого оборудования имеются всегда. Проектанты прогнози-руют такие риски, исходя из опыта эксплуатации, вероятно-сти возникновения критических отказов (аварий) оборудования и возможных последствий аварии. При отсутствии нор-мативных значений риска. Про-ектанты принимают такие их значения, которые могут счи-таться приемлемыми для дан-ной формации (государства). Такие риски и называются разумно прогнозируемыми. |
|  | ООО «Газнадзор» | Не ясно, что означает «не представляется возможным исключить опасность». Если это ситуация, не предусмотренная проектом, то налицо наличие ошибок проектирования, в иных случаях это плохое качество трубопроводной арматуры или ошибки персонала. |  |
|  | ВНИИГАЗ | Необходимо исключить подпункт д). |  |
|  |  | Предлагается изменить формулировку подпункта н) - диагностирование и оценка технического состояния в рамках процедуры продления срока безопасной эксплуатации должно проводиться по программе, разработанной и утвержденной в установленном порядке. | Учтено (см. п 2- 8) статьи 9). |
|  | ООО ПО «Кинеф» | п.п. «ж» Исходя из опыта эксплуатации, нет необходимости вести учет наработки арматуры, если это необходимо, то по каким параметрам и в каком объеме. На каждую арматуру должен быть определен эксплуатационный ресурс на стадии разработки КД и срок безопасной эксплуатации на стадии разработки проектной документации в соответствии условиям эксплуатации арматуры. | Не принято. Вероятность без-отказной работы, в том числе по критическим отказам подтверж-дается испытаниями или рас-четом. Без учета наработки невозможно выполнить требо-вания по прекращению эксплу-атации по достижению назна-ченных показателей. Методы учета наработки в условиях эксплуатации должны быть оговорены в стандарте, являю-щемся доказательной базой к настоящему регламенту |
|  | НПАА | п.п. «к»При эксплуатации собственник арматуры дополнительно может проводить любые проверки. Для исключения ошибок вместо термина «Технологический регламент» использовать термин «Технические осмотры», ввести примененный термин в ст.2 «Основные понятия». Предлагается новая редакция: «при эксплуатации арматуры должны проводиться ее техническое обслуживание, ремонты, периодические проверки и оценки безопасности в соответствии с руководством по эксплуатации. Дополнительно могут проводиться мероприятия при проверке и обслуживании устройства, где смонтирована арматура, в соответствии с техническим осмотром». | Не принято. Регламент устанавливает минимально необходимые требования. Предприятия, эксплуатирую-щее арматуру вправе проводить любые дополнительные меро-приятия. И это записывать в закон излишне. |
|  | ООО «Газобезопасность» | П.п. «и» записать: « эксплуатация арматуры после достижения назначенных показателей ( назначенный срок службы или назначенный ресурс) без проведения работ по техническому диагностированию и далее по тексту» | Принято. |
|  |  | П.п. «н» записать: « проведение технического диагностирования ... и далее по тексту» | Принято (см. 8) п. 2 ст.9) |
|  | ООО ПО «Кинеф» | п.п. «м» Отсутствие знака маркировка арматуры не должно быть при производстве арматуры, и данная арматура не должна поступать в реализацию и доходить до потребителя. | Это требования считаем необ-ходимым оставить, как допол-нительный контроль правиль-ности установки арматуры на трубопроводе или сосуде. |
| 3. При проведении технического обслуживания и необходимых проверок арматуры, с полным или частичным выведением ее из эксплуатации, для обеспечения безопасности должны соблюдаться требования программы технического обслуживания и проверок в течение всего срока эксплуатации. | ООО ПО «Кинеф» | п.3,4, 5, 6,7 Необходимо переработать, так как в паспорте трубопровода делается соответствующая запись при необходимости проведения мероприятий по восстановлению первоначальных эксплуатационных параметров всего трубопровода. | Не принято. Все процедуры с арматурой должны осуществляться самостоятельно а не в "составе трубопровода". |
|  | ООО «Газнадзор» | Из текста регламента не ясны основания для разработки программ, кто и когда их разрабатывает, какие требования предъявляются к содержанию программ и каким образом осуществляется проверка выполнения этих требований. | Принято частично. Вместо "программ технического обслуживания" дана ссылка на Руководство по эксплуатации и/или технологический регла-мент, разработанный на осно-вании РЭ, оговаривающий по-рядок действий обслуживаю-щеего персонала при прове-дении технического обслу-живания, в процессе эксплуа-тации, при возникновении пре-дельного состояния, предава-рийном и аварийном режиме. |
|  | «КриогенМаш» | Уточнить формулировку требования, что имеется ввиду под программой. | Принято |
|  | ООО «Газобезопасность» | Записать: « При проведении технического диагностирования ....и далее по тексту» | Принято |
| 4. Возможность продления сроков эксплуатации арматуры должна определяться аккредитованными в установленном порядке экспертными организациями по согласованной с эксплуатирующей организацией и проектировщиком арматуры программе. | НПАА | Необходимо исключение различных толкований по срокам эксплуатации и конкретизация порядка продления сроков. При принятии решения о продлении сроков необходимо учитывать мнения всех сторон. Предлагается новая редакция: «Продление сроков экс-плуатации арматуры производится аккредитованными в установленном порядке экспертными организациями по согласованной с эксплуатирующей организацией и разработчиком арматуры программе». | Принято частично. Вместо «разработчика» записано согласование с Ростехнадзором (проектировщика может не быть на момент продления, и для импортной арматуры его точно не найти) |
|  | ВНИИГАЗ | Вызывает сомнение целесообразность обязательного согласования возможности продления срока безопасной эксплуатации с проектировщиком арматуры. Через 20 лет эксплуатации проектировщика данной арматуры может не существовать как юридического лица. | Принято. В этом пункте и по всему тексту "срок безопасной эксплуатации" заменен на "назначенный срок службы, (ресурс)" |
| 5. При наличии организационно - технических возможностей (аттестованные лаборатории, центры, персонал) некоторые работы по контролю технического состояния арматуры по согласованию с экспертной организацией могут выполняться эксплуатирующей организацией, что должно быть отражено в программе работ по продлению срока безопасной эксплуатации. | ООО «Газнадзор» | Из текста регламента не ясны основания для разработки программ, кто и когда их разрабатывает, какие требования предъявляются к содержанию программ и каким образом осуществляется проверка выполнения этих требований | Порядок разработки программ продления назначенных срока службы и ресурса должен оговариваться в специальных стандартах. |
| 6. Контроль технического состояния (обследование) арматуры экспертными организациями должен проводиться с участием экспертов (специалистов, обследователей), аттестованных в установленном порядке и для которых работа в экспертной организации является основной. | НПАА | Экспертиза не должна быть монопольной, необходимо наличие нескольких независимых экспертных организаций и экспертов, которые привлекаются к экспертизе по мере необходимости. Предлагается исключить слова: «…и для которых работа в экспертной организации является основной» | Не принято. Экспертных организаций много, и некото-рые из них по договорам под-ряда нанимают случайных экспертов с «корочкой», кото-рые в арматуре мало чего понимают |
|  | ФГУП «АЭХК» | «… и для которых работа в экспертной организации является основной» исключить. Опыт, знание и качество выполняемых работ - основные критерии специалиста-эксперта. |  |
|  | ВНИИГАЗ | Предлагается внести дополнение, уточняющее, что в тексте идет речь о контроле технического состояния, выполняемом в рамках процедуры продления срока безопасной эксплуатации, поскольку именно в этом случае применяются требования об основном месте работе экспертов. Если идет речь о более широком круге работ, то требования к экспертам представляются избыточными. | Принято. |
| 7. Определение остаточного ресурса арматуры должно проводиться экспертами экспертных организаций, аттестованными в установленном порядке на право выполнения расчетов остаточного срока (ресурса) эксплуатации. | ВНИИГАЗ | Должно быть разъяснено, что речь идет об оценке остаточного ресурса в рамках процедуры продления срока безопасной эксплуатации экспертами, аттестованными в системе экспертизы промышленной безопасности. | Принято. П.7 исключен, так как он дублирует п.6 |
| Статья 10. Требования безопасности при ремонте трубопроводной арматуры 1. При ремонте арматуры должны быть соблюдены требования, предъявляемые к изготовлению арматуры, установленные статьей 7. | ООО ПО «Кинеф» | По ст. 10 Не указаны нормы отбраковки элементов и самой арматуры в целом. Нормы отбраковки должны закладываться при проектировании и разработке документации на изготовление и эксплуатацию. | Непонятно, о каких нормах отбраковки идет речь. Каждая единица арматуры ремонтиру-ется и испытывается на соот-ветствие ремонтной докумен-тации, в которой все требования прописаны. Установление норм отбраковки не относится к без-опасности изделий и не может оговариваться регламентом. |
|  | «КриогенМаш» | Уточнить название статьи и содержание статьи. | Вопрос непонятен. Ремонт – это одна из стадий жизненного цикла изделий, от которой зависит безопасность. |
| 3. При ремонте арматуры с полным или частичным выведением ее из эксплуатации для обеспечения безопасности должны соблюдаться требования ремонтной документации в течение всего срока ремонтных работ. | НПАА | Ремонтная документация может создаваться и разрабатываться любой организацией, но по вопросу безопасности последнее слово остается за разработчиком. Предлагается новая редакция: «При ремонте арматуры с полным или частичным выведением ее из эксплуатации для обеспечения безопасности в течение всего срока ремонтных работ, должны соблюдаться требования ремонтной документации, согласованной с разработчиком арматуры ». | Не принято. Это требование неприемлемо для импортной арматуры. |
| 5. После проведения ремонта должен быть оценен уровень безопасности арматуры. | ООО ПО «Кинеф» | Как оценить уровень безопасности арматуры после проведения ремонта. | Принято. п.5 изложен в новой редакции: «5. Технологические процессы и система производственного контроля должны обеспечивать оговоренный в технической документации уровень надежности и безопасности ремонтируемого изделия. |
|  | ВНИИГАЗ | Пункт 5 исключить или переделать. Ремонт выпол-няется для обеспечения в том числе и требований по безопасности, т.е. уже планируется с учетом этих требований. В процессе ремонта следует обеспечить контроль качества работ с целью обеспечения адек-ватного выполнения требований и регламента ремон-та. Следует ли оценивать безопасность арматуры после ремонта в обязательном порядке, поскольку применяемые методы ремонта должны обеспечивать требуемый уровень безопасности? |  |
|  | НПАА | Предлагается исключить слова: «После проведения ремонтных работ должен быть оценен уровень безопасности арматуры» |  |
| 6. Исполнитель ремонта обязан применять такие виды и объемы контроля арматуры после ремонта, которые выявляют недопустимые дефекты и обеспечивают безопасность арматуры, при этом объем контроля и нормы дефектации не должны быть ниже тех, которые применялись при изготовлении арматуры. | ООО ПО «Кинеф» | Виды и объем контроля качества арматуры и её деталей должны быть указаны в конструкторской документации. Для качественного выполнения ремонта арматуры исполнитель обязан применять уже разработанные или разработать новые типовые технологические операции, выполняемые при ревизии и ремонте арматуры в том числе по методам и объемам контроля за качеством выполненных работ. | Не принято. Закон не должен устанавливать требования к технологическим операциям. |
|  | ВНИИГАЗ | Пункт 6 - нормы отбраковки дефектов, применяемые на стадии заводского изготовления, могут быть существенно жестче норм, применяемых на стадии эксплуатации по отношению к изделиям, отработавшим длительные сроки, вплоть до эксплуатации за пределами первоначально назначенных показателей срока службы (назначенного ресурса). | Не принято. Требования к меха-ническим свойствам вновь из-готовленных деталей, к свар-ным швам и их контролю, к ис-пытаниям арматуры в сборе после ремонта должны быть такими же, как при изготов-лении. Если такие требования ниже – то и параметры эксплу-атации должны быть снижены. |
| 7. Если для обеспечения безопасности после или в процессе ремонта арматуры требуется проведение комплекса испытаний, то они должны быть проведены в полном объеме с выполнением всех требований разработчика. | НПАА | Программа испытаний, отвечающая всем требованиям, должна и охватывать все вопросы безопасности Предлагается: Слово «разработчика» заменить на слова «программы испытаний». | Учтено. Требования к испытаниям могут быть разработчиком установлены и в ремонтной документации (в чертежах, в ТУ на ремонт, программе и др.), поэтому вместо»разработчика» записано «в ремонтной документации» |
|  | ООО «Газнадзор» | Для испытаний в полном объеме должна быть программа испытаний. Кто отвечает за подготовку такой программы и с кем она согласуется? Необходимо уточнение. |  |
| 8. В случае повреждения в процессе ремонта маркировки, исполнитель ремонта обязан восстановить ее на корпусе арматуры. | НПАА | Маркировка восстанавливается не зависимо от состояния арматуры (ремонт или эксплуатация) Маркировка может быть повреждена в процессе эксплуатации, восстановления и ремонта Предлагается: после слов « в процессе» добавить слова « эксплуатации, восстановления и/или »; исключить: «на корпусе арматуры» | Принято. |
| 9. Отклонения от проекта при ремонте арматуры должны быть согласованы с проектировщиком. Уровень безопасности такой арматуры не должен быть снижен. | ООО ПО «Кинеф» | Исключить, так как отклонения от проекта при ремонте арматуры не допускаются, а при невозможности выполнить проектное решение арматура подлежит отбраковке | Не принято. Отклонения могут быть допущены при замене материалов, сортаментов и др. |
| 10. О проведенном ремонте в паспорт на трубопроводную арматуру должны быть внесены следующие сведения: а) наименование ремонтной организации (подразделения); б) объем (состав) ремонта; в) материал введенных в состав арматуры деталей; г) материал наплавок, в случае их применения; д) марка электродов, в случае их применения; е) значения показателей надежности - при их изменении; ж) проведенные испытания и их результаты; з) значения назначенных показателей, в случае их продления. и) дата начала исчисления назначенного срока службы (или назначенного ресурса). | ООО ПО «Кинеф» | Изменить редакцию. Ремонт арматуры выполняется в соответствии требованиям в разработанных типовых технологических картах на ремонт деталей и узлов арматуры. После окончания ремонта представителем ремонтной организации оформляется акт, разработанной и утвержденной формы, в соответствии с утвержденными инструкциями и правилами, с указанием возможности применения и подтверждения дальнейшей безопасности эксплуатации в период межремонтного пробега. Отдельно создавать эксплутационный паспорт на арматуру и делать подобные записи, нет необходимости | Принято. Форма записи ремонта расширена актом или записью в специальном журнале. |
|  | НПАА | П.п. «ж» Добавить после слова «испытания» слово «по программе» | Не принято. Испытания проводятся по ремонтной документации, в состав которой может входить и программа. Испытания могут проводиться и по ремонтным ТУ. |
| Статья 11. Требования безопасности при транспортировании и хранении арматуры | «КриогенМаш» | Конкретизировать требования к эксплутационной документации в части транспортирования и хранения, указать, что ответственные лица за транспортирование и хранение, должны выполнять требования ЭД. | Принято |
| 2. После истечения назначенного срока хранения арматуры в установленном порядке должно быть принято решение о необходимости замены отдельных деталей, смазочных или консервационных материалов и возможности установления дальнейших назначенных сроков хранения. | НПАА | .Предлагается новая редакция: «После истечения назначенного срока хранения арматуры в установленном порядке должно быть произведена замена отдельных деталей, смазочных или консервационных материалов и установлены дальнейшие назначенные сроки хранения с соответствующей отметкой в паспорте изделия» | Не принято. Комиссия специалистов должна принять решение о необходимых работах. |
| Статья 12. Требования безопасности при утилизации трубопроводной арматуры 1. Лица, ответственные за утилизацию, должны обеспечить соответствие процесса утилизации арматуры требованиям настоящего технического регламента. | НПАА | Предлагается изложить ст.12 в следующей редакции: 1. Арматура с истекшими назначенными показателями (см. п.5 ст. 5) и не прошедшая процедуру продления срока безопасной эксплуатации в соответствии с пп.4-7 ст. 9 настоящего регламента, подлежит обязательной утилизации | Принято. |
|  |  | 2. см п.1 исходного текста |  |
|  |  | 3. Утилизация арматуры должна производиться способом, исключающим возможность ее восстановления и дальнейшей эксплуатации | Принято |
|  |  | 4. При утилизации арматуры из нее должны быть удалены в установленном порядке опасные вещества и проведена, в случае необходимости, в полном объеме, ее дезактивация. Методики удаления опасных веществ и дезактивации утверждается в установленном порядке. Остальные пункты по тексту | Принято |
| 2. Для арматуры, подлежащей утилизации, должны быть приняты меры по предотвращению ее эксплуатации. | «БК-Арматура» От 15.12.2005 | После слова «предотвращению» вставить «возможности дальнейшей…» | Принято. |
|  | ООО «Газнадзор» | Если трубопроводная арматура подлежит утилизации, т.е. не соответствует требованиям, предъявляемым к ней, то такую арматуру выводят из эксплуатации. Предотвращение эксплуатации арматуры, подлежащей утилизации, возможно только для арматуры не находящейся в эксплуатации. Арматура, подлежащая утилизации, должна быть выведена из эксплуатации. К такой арматуре могут быть применены меры по ограничению ее использования. | Принято. |
|  | «КриогенМаш» | П.п.4 Конкретизировать требования по правилам утилизции | Учтено.Конкретные правила утилизации д.б. изложены в РЭ. В п.2 дана ссылка на РЭ |
| Глава 3. Подтверждение соответствия трубопроводной арматуры требованиям технического регламента | «КриогенМаш» | Не ясен объем подтверждения соответствия: каждой арматуры, каждого типа или вида арматуры. Как быть если одинаковую арматуру изготовляет не один изготовитель | Учтено. Введено понятие «типовой образец» |
| Статья 14. Декларирование соответствия |  |  |  |
| 2. Декларирование соответствия арматуры может осуществлять зарегистрированное на территории Российской Федерации юридическое или физическое лицо, являющееся: а) изготовителем или продавцом арматуры; б) представителем иностранного изготовителя, в части обеспечения соответствия поставляемой арматуры требованиям настоящего и других технических регламентов, и несущее ответственность за нарушение установленных требований. | НПО «Гакс-армсервис» | Отсутствуют требования декларирования соответствия отремонтированной арматуры | Если отремонтированная арма-тура поступает в обращение на рынок, то к ней предъявляются требования по декларированию и сертификации. |
| 4. Срок действия декларации о соответствии арматуры, принятой изготовителем (продавцом, представителем иностранного изготовителя) не может превышать 5 лет со дня ее регистрации. Декларация о соответствии сохраняет действие в течение всех этапов жизненного цикла арматуры. | НПАА | Действие документа не может определять жизненный цикл арматуры, это техническая величина. Предлагаемая редакция определяет, что жизненный цикл составляет 5 лет Предлагается исключить слова: «Декларация о соответствии сохраняет действие в течение всех этапов жизненного цикла арматуры» | Не принято. Декларация действует на одном предприятии не 5 лет, а в тече-ние всего срока эксплуатации вплоть до утилизации. |
|  | «КриогенМаш» | Почему срок декларации не может превышать 5 лет? Предлагаем дать гибкий срок действия в зависимости от класса безопасности до 10 лет. | Принято. Срок действия декларации установлен 10 лет. |
|  | ТЭМЗ | Срок действия декларации о соответствии установлен Законом и принимается, как правило, изготовителем. Поскольку декларация принимается на изделия, потенциально мало опасные, то срок может быть - до прекращения производства изделия или до существенного изменения его конструкции, влияющего на безопасность. Поэтому – 5 лет это совершенно не обоснованный срок. | Принято. Срок действия декларации установлен 10 лет. |
| 5. Декларация о соответствии, подписанная руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, направляется заявителем в федеральный орган исполнительной власти по техническому регулированию для регистрацию в установленном порядке. | НПАА | Исполнительная власть определит, какой орган будет производить регистрацию в установленном порядке. По-видимому, правительство это уточнит в дальнейшем Предлагается Новая редакция: «Декларация о соответствии, подписанная руководителем организации или индивидуальным предпринимателем, направляется заявителем в соответствующем органе исполнительной власти по техническому регулированию или в уполномоченную им организацию для регистрации в установленном порядке». Предлагается п.4 и п.5 поменять местами. | Не принято. Редакция этого пункта соответствует закону «О техническом регулировании» |
| 6. Сведения о зарегистрированной декларации соответствия должны включаться в паспорт на арматуру. | НПАА | Декларация - документ, который регистрируется в установленном порядке. Предлагается заменить слово «регистрационной» словом «регистрации» | Принято. |
| Статья 15. Сертификация |  |  |  |
| 3. Орган по сертификации проводит работы в соответствии с выбранной схемой сертификации и при положительном результате выдает заявителю сертификат соответствия. Для проведения исследований (испытаний) орган по сертификации может привлекать аккредитованную испытательную лабораторию путем заключения с ней соответствующего договора. По результатам проведения исследований (испытаний) аккредитованная испытательная лаборатория оформляет протокол, который направляет в орган по сертификации. | ТЭМЗ | В соответствии с законом о техническом регулировании следует писать, что орган по сертификации не может, а должен привлекать аккредитованную испытательную лабораторию. | Принято. |
| 5. Срок действия сертификата соответствия, выдаваемого изготовителю (поставщику, продавцу) арматуры, не может превышать 5 лет со дня выдачи. Сертификат соответствия сохраняет действие в течение всех этапов жизненного цикла арматуры. | НПАА | Действие документа не может определять жизненный цикл арматуры, это техническая величина. Предлагаемая редакция определяет, что жизненный цикл составляет 5 лет. Предлагается исключить слова: «Сертификат соответствия сохраняет действие в течение всех этапов жизненного цикла арматуры» | Не принято. См. заключение выше (по п.4 статьи 14) |
|  | «КриогенМаш» | Предлагаем дать гибкий срок действия в зависимости от класса безопасности до 10 лет. | Не принято. Для декларации установлен срок 10 лет, сертифицируется арматура с большей степенью риска. |
| Статья 16. Применение нормативных документов для подтверждения соответствия трубопроводной арматуры |  |  |  |
| 1. В качестве доказательной базы при подтверждении соответствия могут быть использованы национальные и международные стандарты, другие нормативные и технические документы, не противоречащие требованиям настоящего технического регламента и прошедшие экспертизу технического комитета по стандартизации в области арматуры. | НПАА | Экспертизу может проводить назначенная государственным органом организация или организации Предлагается исключить текст: «и прошедшие экспертизу технического комитета по стандартизации в области арматуры». | Не принято. Экспертиза в области арматуры и соответствующей НТД должна осуществляться профес- сионалами в области арматуры. Текст пункта уточнен: «... другие нормативные и тех-нические документы, не проти-воречащие требованиям насто-ящего технического регламен-та, прошедшие экспертизу технического комитета по стан-дартизации в области арматуры и согласованные с Ростехнадзо-ром и Ростехрегулированием». |
| 2. Перечень стандартов, добровольно применяемых для соблюдения требований настоящего и других специальных технических регламентов, должен быть утвержден Национальным органом по стандартизации и опубликован в официальном издании Федерального органа по техническому регулированию. | НПАА | В законе «О техническом регулировании» определено, какой перечень стандартов добровольно применяется для соблюдения требований регламентов.(см. п.9 ст.18 «Закона») Предлагается новая редакция: «Перечень национальных стандартов, которые могут на добровольной основе применяться для соблюдения требований настоящего и других специальных технических регламентов, утверждается Национальным органом по стандартизации и опубликовывается в печатном официальном издании Федерального органа исполнительной власти по техническому регулированию и в информационной системе общего пользования в электронно-цифровой форме» | Не принято. В комментариях руководителей Ростехрегулирования высказываются мнения о возможности включения в этот перечень также международных стандартов и стандартов организаций, которые пройдут соответсвующую экспертизу в институтах Ростехрегулиро-вания |
| Глава 5. Заключительные и переходные положения |  |  |  |
| Статья 19. Переходные положения | ЗАО «Данфосс» | Исключить, как противоречащую ФЗ «О техническом регулировании» | Не принято. Противоречий с ФЗ «О техническом регулирова-нии» нет. |
| 2. Со дня вступления в силу настоящего технического регламента, обязательное подтверждение соответствия осуществляется в отношении арматуры, выпущенной в обращение на территории Российской Федерации. | ОАО «Газаппарат» | Заменить слово: «выпущенной» на «вновь выпускаемой» | Принято. |
|  | «КриогенМаш» | Неясна формулировка в части «выпущенной». Нужно записать в редакции «Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в отношении арматуры, выпускаемой в обращении на территории РФ со дня вступления в силу настоящего технического регламента» | Принято |
| 3. Для арматуры, производимой и введенной в эксплуатацию до вступления в силу настоящего технического регламента, документы, подтверждающие ее соответствие, сохраняют силу в течение указанного в них срока действия. | ОАО «Икар» | Произведенной, а не производимой. | Принято. Редакция пункта изменена. |
| Приложение 1 Обеспечение безопасности трубопроводной арматуры в отношении различных видов опасности |  |  |  |
| Безопасность арматуры в отношении различных видов опасностей обеспечивается: 1) взрывобезопасность: а) применением электрооборудования соответствующей категории взрывобезопасности, сертифицированного в установленном порядке; б) для арматуры, работающей на взрывоопасных средах - применением искробезопасных материалов сопрягаемых деталей; | НПАА | п.п. «а» Уточнить «… категории и группы безопасности…» | Принято |
|  | ВНИИГАЗ | Отсутствуют определения следующих понятий: • взрывобезопасность; • механическая безопасность; • пожарная безопасность; • термическая безопасность; • химическая безопасность; • электрическая безопасность Необходимо дать определения или ссылки на вышестоящий документ. | Не принято. Эти понятия общеизвестны и они приняты в законе «О техническом регулировании» также без определений. |
|  | «КриогенМаш» | Дополнить требованием: в) управляющая среда пневматических и гидравлических приводов не должна образовывать с рабочей и окружающей средой взрывоопасную и/или самовоспламеняющуюся смесь. | Не принято. Предложение не выполнимо, так как приводы арматуры магистральных газопроводов работают на природном газе. |
|  | «НАСТХОЛ» | п.п. «а» Заменить в тексте «категории взрывобезопасно-сти» на «категории взрывозащищенности». | Принято. Термин уточнен в соответствии с действующими стандартами на взрывобезопас-ность. |
|  |  | Добавить подпункт в) отсутствие электростатических зарядов и наведенных токов. | Принято. |
|  | ОАО «Знамя труда» | п.п. «а» Уточнить «… категории и группы безопасности…» | Принято |
|  | ОАО «Волгограднефтемаш» | Для выполнения п. 16 необходимо разработать соответствующий стандарт с перечнем искробезопасных материалов. | Редакция пункта уточнена. Перечень разрешенных, в том числе искробезопасных, матери-алов будет указан в стандартах. |
|  | ОАО «Знамя труда» | п.п. «б» Дополнить «… сопрягаемых деталей для тех рабочих сред, правила безопасности, на которые регламентируют применяемые марки этих материалов в зависимости от условий эксплуатаций» | Принято частично. Пункт 1 б) изложен в редакции: "... применением искробезо-пасных материалов сопрягае-мых деталей, с учетом спе-цифических свойств рабочих сред и условий эксплуатации"; |
| 2) механическая безопасность: б) проведением расчетов на прочность и обеспечением необходимых запасов прочности для основных элементов конструкции арматуры по утвержденным в установленном порядке (верифицированным) методикам); в) обеспечением герметичности относительно внешней среды; г) отсутствием на наружных поверхностях арматуры острых выступающих частей и кромок; д) защитой персонала от движущихся частей арматуры и приводов; е) наличием дополнительных креплений для защиты арматуры от срыва или смещения при возникновении значительных реактивных сил от сбрасываемой рабочей среды, при вероятности сейсмического воздействия на арматуру, а также для снятия нагрузок на арматуру от трубопроводов. | «НАСТХОЛ» | п.п. «б» Слово «основных» заменить на «нагруженных» | Принято |
|  | ОАО «Икар» | п.п. «б» Не ясно кто утверждает методики расчета, каков порядок утверждения, каковы необходимые запасы прочности. | Учтено. пп б) изложен в редакции: «б) проведением расчетов на прочность и обеспечением необходимых запасов проч-ности для нагруженных элементов конструкции трубопроводной арматуры с использованием стандартных методик и (или) аттестован-ных программ для ЭВМ» |
| 3) пожарная безопасность: а) применением в конструкции арматуры пожаростойких материалов; б) специальным конструктивным исполнением; в) герметичностью относительно внешней среды; г) проведением специальных испытаний на огнестойкость; | ЗАО «ЦКТИА» | Требования по пожарной безопасности представляют собой не реализуемые на практике лозунги: Что значит применять пожаростойкие материалы? Что к ним относится? Как быть с покраской, смазкой и т.п. Что значит специальное конструктивное исполнение ? Наличие встроенных огнетушителей? | Если к арматуре предъявляются требования пожаробезопас-ности, то она должна быть изготовлена из материалов, не требующих покраски, и пар трения, не требующих смазки. Пожаростойкие материалы, в том числе смазки и покрытия, сегодня существуют. Перечни и характеристики этих матери-алов должны быть приведены в соответствующих стандартах. Каким будет "специальное конструктивное исполнение", решит конструктор изделия. Регламент оговаривать это не должен. |
|  | ОАО «Волгоград-нефтемаш» | Для выполнения п. За необходимо разработать соответствующий стандарт с перечнем пожаростойких материалов. | Принято к сведению. См. ответ на замечание ЗАО "ЦКТИА" |
|  | НПАА | п.п. «а» Необходимо предусмотреть возможность использования существующих конструкций. Предлагается после слов «применением в конструкции арматуры пожаростойких материалов» добавить «а также дублированием деталей из непожаростойких материалов пожаростойкими» | Не принято. Непонятен вопрос о дублировании деталей. Регламент не оговаривает пути (методы) конструкционного обеспечения безопасности |
|  | ОАО «Икар» | п.п. «г» Какова методика проведения испытаний на огнестойкость, кто их проводит. Каковы нормативы огнестойкости для арматуры. | Имеются отечественные и международные стандарты на такие испытания (например, СТ ЦКБА 001). |
| 4) промышленная безопасность: б) разработкой и соблюдением требований потребителем эксплуатационной документации (паспорт и руководство по эксплуатации); в) установлением назначенных показателей для арматуры опасных производственных объектов и записью их в эксплуатационной документации; | НПАА | п.п. «б» Редакционная правка. Слово «требований» вставить после слов «потребителем». | Принято |
|  |  | п.п. «в» Назначенные показатели должны быть определены для всей арматуры на всех объектах Предлагается исключить слова: «опасных производственных объектов». | Не принято. Для арматуры, у которой отсутствуют критичес-кие отказы, назначенные показатели не устанавливаются |
| 5) термическая безопасность: а) герметичностью относительно внешней среды; б) для арматуры, устанавливаемой в обслуживаемом помещении, с температурой рабочей среды выше 50 °С или ниже минус 40 °С - указанием в эксплуатационной документации необходимости термоизоляции арматуры или установки ограждений, использования средств индивидуальной защиты обслуживающего персонала; | АК «Корвет» | Изменить «…термоизоляции арматуры…» на «…термоизоляции системы трубопровода…» | Не принято. Регламент устанав-ливает требовании по безопасности арматуры. Она может быть установлена не только на трубопроводе. |
|  | «КриогенМаш» | Дополнить требованием: «применением разрешенных материалов» | Принято |
| 6) химическая безопасность: г) организацией сбора выбросов рабочей среды из предохранительной и концевой запорной арматуры в специальные емкости. | АК «Корвет» | П.п. «г» Исключить «…выбросов…» | Принято. |
| 7) электрическая безопасность: б) наличием заземления для корпусных деталей электрооборудования арматуры с соблюдением требований специальных правил; | АК «Корвет» | п.п. «б» Исключить, т.к. заземление должно относиться к системе всего трубопровода, а не отдельной арматуры. | Не принято. Любой электро-привод, установленный на арматуру, должен иметь заземление. |
| Приложение 2 Дополнительные требования безопасности к предохранительной арматуре 1. Размеры предохранительной арматуры, устанавливаемой на сосуде, ее пропускная способность и количество должны быть выбраны так, чтобы в сосуде не могло создаваться давление, превышающее расчетное давление более чем на 0,05 МПа - для сосудов с давлением до 0,3 МПа, на 15 % — для сосудов с давлением свыше 0,3 до 6,0 МПа и на 10 % — для сосудов с давлением свыше 6,0 МПа. | НПАА | Редакционная правка Новая редакция заголовка: «Дополнительные требования к безопасности предохранительной арматуры». | Не принято. Закон устанавлива-ет требования безопасности к продукции, а не требования к безопасности. |
|  | ТЭМЗ | Настоящее приложение не имеет отношение ни к изготовлению, ни к обращению арматуры на рынке и его следует исключить так как выбор и установка арматуры на объектах это уже компетенция эксплуатирующего персонала и нарушение требований эксплуатационной документации лежит на совести эксплуатационников. | Принято. Приложение 2 исключено |
|  | Газаппарат № 27-1203 25.08.06 | Арматура регулирующая, т.е. регуляторы давления газа и арматура предохранительная, т.е. предохранительные запорные клапаны и предохранительные сбросные клапаны в системе газоснабжения к запорной арматуре не относится и положение п.8 ст.6 проекта регламента на регулирующую и предохранительную арматуру не распространяются | Приложение 2 исключено |
|  | «НАСТХОЛ» | Исключить, т.к. включено в п.14. | Принято. Приложение 2 исключено. |
|  | ЗАО «ЦКТИА» | Изложены допустимые значения повышения давления только для сосудов. Но ведь предохранительная арматура устанавливается на котлах и трубопроводах. А на них другие требования к допустимому повышению давления. Не ясно, кем должны быть разработаны и утверждены методики расчета ПК. Перечисленные дополнительные требования к ПК только часть требований, которые должны соблюдаться для обеспечения их безопасной эксплуатации. Либо их тоже надо включить в документ, либо вообще убрать, так как они изложены в специальных документах. | Принято. Приложение 2 исключено. |
| 2. Пропускная способность предохранительной арматуры должна быть определена расчетным путем по методикам, приведенным в специальных технических регламентах или по другим верифицированным методикам, утвержденным в установленном порядке. | НПАА | Предлагается новая редакция: «Пропускная способность предохранительной арматуры должна быть определена расчетным путем по методикам, приведенным в технической документации разработчика, или по другим верифицированным методикам, утвержденным в установленном порядке». | Приложение 2 исключено |
| 3. В случае если давление закрытия предохранительного клапана связано с безопасностью, величина этого давления должна быть указана в специальном техническом регламенте на установку или процесс, в котором используется предохранительный клапан. | НПАА | Безопасная величина давления определяется проектировщиком. Предлагается новая редакция: «В случае если давление закрытия предохранительного клапана связано с безопасностью, величина этого давления должна быть указана в технической документации проектировщика на установку или процесс, в котором используется данный предохранительный клапан» |  |
| 4. Конструкция предохранительных клапанов должна позволять проверку исправности клапана в рабочем состоянии путем принудительного его открытия. Возможность принудительного открытия должна быть обеспечена при давлении, не меньшем, чем 80 % давления настройки. Допускается устанавливать клапаны без приспособлений для принудительного открытия, если оно недопустимо по свойствам рабочей среды (например, агрессивная, взрывоопасная и т.д.) или по условиям проведения рабочего процесса. | ОАО «ГИПРОГАЗ-ЦЕНТР» | Второе предложение первого абзаца предлагаем изложить в редакции: "Возможность принудительного открытия должна быть обеспечена во всём диапазоне рабочих давлений системы". Это обусловлено необходимостью принудительного подрыва предохранительных клапанов перед проведением некоторых видов работ (например перед заполнением системы) |  |
| Приложение 3 Требования к испытаниям на прочность и герметичность в затворе трубопроводной арматуры | НПАА | См. ГОСТ 9544-2005 это основной документ и не нет необходимости повторять и дублировать стандарты. Предлагается: исключить. | Принято. Приложение 3 исклю-чено. ГОСТ 9544 будет доказа-тельной базой выполнения регламента. |
|  | ОАО «Волгоград-нефтемаш» | Приложение исключить, т.к. согласно статье 16 настоящего закона данные требования должны быть предусмотрены в соответствующих стандартах. | Принято. Приложение 3 исключено |
|  | ДОАО ЦКБН | п.1 Дать определение гидростатического давления. | Приложение 3 исключено |
|  | ОАО «ЮжНИИгипрогаз» | пункт 1 - коэффициент превышения пробного давления над расчётным для арматуры из металлических материалов должен приниматься в соответствии с требованиями ГОСТ 356-80, таблица 1. В рассматриваемом документе этот коэффициент принят равным 1,25. | Приложение 3 исключено |
|  | ОАО «ГИПРОГАЗ-ЦЕНТР» | Пункт 1. Предлагаем формулу определения пробного давления испытания на прочность для арматуры из металлических материалов записать в виде: Рпр = 1,5 Р [σ ]20/[ σ]t Использование формулы с коэффициентом 1,25 недопустимо, так как при этом рассчитываются давления для испытаний после монтажа системы в целом, в то время как давления испытания отдельных элементов системы должны быть заведомо выше. | Приложение 3 исключено |
|  | АК «Корвет» | Продолжительность гидроиспытания привести в соответствие с ГОСТ 5762 | Приложение 3 исключено |
|  | ОАО «Волгоград-нефтемаш» | Продолжительность испытаний определить по толщине стенки изделия согласно ПБ 03-576-03, ПБ 03-584-03. | Приложение 3 исключено |
|  | ОАО «Знамя труда» | П.2 Ввести выдержку во времени до начала испытаний на герметичность затвора: - до DN 50 – выдержка не менее 10 минут - от DN 65 до 200 – выдержка не менее 15 минут - DN свыше 400 – выдержка не менее 30 минут | Приложение 3 исключено |
|  | «БК-Арматура» | Целесообразно уточнить требования по нормам герметичности (требования ГОСТ 9544-93 давно требуют переработки) | Приложение 3 исключено |
|  | ЧУП «Цветлит» | Табл. 2 а) вода - 1,1 PN или б) воздух - 1,5 PN. | Приложение 3 исключено |
|  | НПО «Гаксарм-сервис» | Желательно исключить формулы расчета испытательных давлений, а также таблицы 1,2,3 выписанные из ГОСТ 9544-93, и заменить это общими ссылками на методики и стандарты, тем более, что табл. 2 приведена неточно | Приложение 3 исключено |
|  | «НАСТХОЛ» | Исключить, т.к. это не требование Федерального Закона, а требование стандарта на методы расчета. | Принято. Приложение 3 исключено |
|  | ОАО «Пензенский арматурный завод» | Не учтены требования новой редакции стандарта по классам герметичности и методике проведения испытаний на герметичность затвора (стр. 19 и 20 журнал «Арматуростроение» № 2 (24) 2003г.) | Приложение 3 исключено |
| Приложение 4 1.Формы и схемы подтверждения соответствия трубопроводной арматуры | А. Горелов Журнал «Арматуростроение» | Границы групп по диаметрам – 25 мм и 100 мм, граница 50 мм преобладает в европейских классификациях. Вторая же граница это 250 или 300 мм, а не 100 мм. | Учтено. Границы приняты с учетом директивы ЕС 97/23. Диапазон типоразмеров для декларирования расширен. |
|  | ОАО «Икар» | Необходима расшифровка сокращений ТВЭЛ, АС | Принято. |
|  | ОАО «Волгоград-нефте-маш» | Дать расшифровку «АС» и «ТВЭЛ». |  |
|  | ОАО «ГИПРОГАЗ-ЦЕНТР» | Требуют расшифровки аббревиатуры "АС" и "ТВЭЛ" |  |
|  | «НАСТХОЛ» | Исключить «декларации», т.к. ни в одной схеме нет анализа соответствия документации требованиям этого регламента и стандартам. | Не принято. Законом установ-лена такая форма подтвержде-ния соответствия. Анализ соот-ветствия документации регла-менту при декларировании дол-жен проводиться заявителем. |
|  | ЗАО «Данфосс» | Продублировать «Х», означающие возможность декларирования соответствия данной арматуры, знаком «Х» в графе 1с, поставить сноску «- форма подтверждения соответствия может быть выбрана заявителем». Данная мера необходима для обеспечения доступа на рынок иностранных производителей, не зарегистрированных в РФ, а так же производителей, не имеющих возможности предоставить протоколы испытаний в полном объеме | Принято. Соответсвующее изменение введено в статью 15. Также расширен диапазон параметров арматуры, подлежа-щей декларированию. |
| 2. Операции, выполняемые по схемам подтверждения соответствия | ОАО «Знамя труда» | Указать, что анализ может не проводиться, если производство сертифицировало систему качества. | Не принято. При сертификации систем менеджмента качества не проверяется документация на конкретные типоразмеры арматуры. |
|  | «Атомэнергопроект» | Формулировка классов безопасности должна быть исключена. Класс безопасности определяется в соответствии с НП-001-97 проектировщиком системы |  |
| СТР в целом | ОАО «ГИПРОГАЗ-ЦЕНТР» | Считаем необходимым все экологические требования представить отдельной статьёй 'Требования по охране окружающей среды при изготовлении, эксплуатации и утилизации трубопроводной арматуры", входящей в состав главы 2 специального технического регламента. | Не принято. Регламент устанавливает требования безопасности, в том числе и экологической, на разных стадиях жизненного цикла арматуры. |
|  | ООО «Газнадзор» | Термин «Арматура» по всему тексту регламента подменяет (необоснованно) термин «Трубопроводная арматура» (см напр. Пункт 3, статья 1; абзац 2, статья 2; пункт 1, статья 3; абзац 1, статья 4; пункт 1, статья 5; пункт 1, статья 6 и т.д.), в то время, как термин «Трубопроводная арматура» - это частный случай (всего лишь один из видов) арматуры вообще. Использование термина «Арматура» вместо термина «Трубопроводная арматура» вводит в заблуждение пользователя регламента, допуская применение излагаемых требований буквально ко всем видам и типам арматуры, что в корне не верно и не соответствует заявленной в названии области применения регламента. | Термин «Трубопроводная арматура» в соответствии с национальным стандартом имеет сокращение «арматура». Это четко прописано в статье 2 регламента (также, как слово «регламент – сокращение понятия «специальный технический регламент»). Регламент устанавливает требования ко всем видам и типам трубопроводной арматуры |
|  | Управление инновационного развития ОАО «Газпром» | Обязательные требования к трубопроводной арматуре, как и другим техническим устройствам, работающим в различных, в том числе, опасных средах, должны устанавливаться в ОТР и СТР, предусмотренных Программой разработки технических регламентов. Разработка отдельного СТР «О безопасности трубопроводной арматуры представляется нецелесообразной. | Нет ни одного проекта ОТР и СТР, в котором бы были требо-вания безопасности к арматуре в полном объеме и требования по подтверждению соответс-твия. Обоснование необходи-мости регламента по арматуре приведено в пояснительной записке. |
|  | «Атомэнергопроект» | Должно быть показано, как оценивается уровень безопасности, в том числе после ремонта. | Если арматура после ремонта поступает в обращение, то под-тверждение соответствия – в общем порядке |
|  |  | При расчете на прочность необходимо выделить обязательные параметры и те, которые определяет Заказчик. | Учтено. Пункт 5 ст.6, устанав-ливающий требования к расчету прочности, откорректирован |
|  | ОАО «Криогенмаш» | Просим сообщить предполагаемый срок представления проекта технического регламента в Правительство РФ, т.к. в «Программе разработки технических регламентов на 2004-2009», регламент по арматуре отсутствует. | Предполагаемый срок представления проекта технического регламента в Правительство РФ – 2008 год |
|  |  | 2. Предлагаем воспользоваться ст.10 закона № 184 и утвердить регламент в Правительстве РФ с тем, чтобы до утверждения регламента законом «обкатать» регламент, дать время изготовителям определиться с сертифицирующими органами, переработки стандартов организаций на соответствие настоящего регламента. | Этот вопрос – в компетенции Правительства РФ |
|  |  | 3. В п.3 ст.1 сказано, что регламент распространяется на все виды и типы арматуры. Сфера применения не раскрыта, то ли распространяется на все отрасли, включая авиацию, космическую технику, оборонную промышленность, или только на арматуру предназначенную для рынка. И как тогда поступать с арматурой двойного назначения? | Уточнена область применения регламента, приведены коды ОКП на арматуру. |
|  |  | 4. В какой мере требования регламента распро-страняются на новую арматуру, разработанную специально для опытно-промышленных и разовых объектов, окончательные испытания которой воз-можно только в составе этих объектов? Предлагаем дополнить регламент следующим положением: «Новая арматура, разработанная для опытно-промышленных и разовых изделий, допускается к применению и эксплуатации этих изделий по результатам её предварительных испытаний в соответствиями с требованиями КД, до оформления документов соответствия.» | Принято |
|  |  | 5. Более четко уточнить, в какой мере требования обязательны для арматуры, изготовляемой РФ на экспорт. И наоборот – приобретаемой у иностранных производителей. | В соответствии с законом «О техническом регулировании» требования регламентов распро-страняются на продукцию, поступающую в обращение на территории РФ. |